用单摆测重力加速度实验报告

一、实验目的：

进行简单设计性实验基本方法的训练，根据已知条件和测量精度的要求，学会应用误差均分原则选用适当的仪器和测量方法，学习累积放大法的原理和应用，分析基本误差的来源，提出进行修正和估算的方法。

二、实验原理：

1、单摆的一级近似的周期公式为 ，由此通过测量周期 T,摆长 l 求重力加速度g。

2、不确定度均分原理：在间接测量中，每个独立测量的量的不确定度都会对最终结果的不确定度有贡献。如果已知各测量之间的函数关系，可写出不确定度传递公式，并按均分原理，将测量结果的总不确定度均匀分配到各个分量中，由此分析各物理量的测量方法和使用的仪器，指导实验。一般而言，这样做比较经济合理。对测量结果影响较大的物理量，应采用精度较高的仪器，而对测量结果影响不大的物理量，就不必追求高精度仪器。

三、实验仪器与实验方法：

1、实验仪器：游标卡尺,米尺,千分尺,电子秒表,单摆

2、实验内容：

①游标卡尺的使用：使用游标卡尺，测量5次单摆摆球的直径，记录数据。

②螺旋测微计的使用：使用螺旋测微计，测量5次单摆摆球的直径，记录数据。 ③电子秒表的使用：使用电子秒表测量单摆摆动5个周期的时间，记录数据。

④根据不确定度均分原理，设计单摆测量重力加速度 g。

⑤利用单摆测量重力加速度：g 利用实验室提供的单摆仪，调整并确定合适的摆线长度，测量重力加速度。

四、测量内容及数据处理：

1、用游标卡尺测量五次小球直径（mm）

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摆球直径 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |

平均值：19.22mm

2、用螺旋测微器测量五次小球直径（mm）

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摆球直径 | 20.881 | 20.879 | 20.882 | 20.880 | 20.878 |

平均值：20.880mm

3、使用电子秒表测量单摆摆动5个周期的时间，共测量五组数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间(s) | 10.15 | 10.17 | 10.13 | 10.15 | 10.15 |

平均值：10.15s

4、不确定度均分原理，设计单摆测量重力加速度g

实验室提供的单摆仪，摆长70cm
摆球的直径D≈2.00cm 
摆动的周期T≈1.700s 
米尺的精度为1mm
游标卡尺的精度为0.02mm
千分尺的精度为0.001mm
电子秒表的精度为0.01s
根据统计，实验人员开或停秒表的反应时间为0.1s。 
单摆公式适用
要使重力加速度的最大不确定度，设计需测量多少个周期的时间。

答：设计周期数N=48

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间(s) | 81.18 | 81.19 | 81.20 | 81.17 | 81.21 |

5、利用单摆测量重力加速度g

①线长:l=900.1mm
②摆球直径d=19.48mm
③请设计出需要测量的摆动周期数:N=20
④测量nT的时间:nT=38.32s
⑤计算重力加速度值:g=4π2lT2=9.787m/s²

五、小结（结论、误差分析及建议等）：

1、结论:

通过本次单摆实验，我们能够测定单摆的周期，并利用这一数据计算出重力加速度g。实验结果表明，单摆的周期T与摆长l有明确的关系，符合理论公式：

实验测得的重力加速度g与标准重力加速度（约 9.81 m/s²）较为接近，表明实验方法是有效的。

2、误差分析：

①测量误差：

a.摆长测量：使用卷尺测量摆长时，可能存在读数误差或由于摆线不完全垂直导致的误差。

b.时间测量：计时器的精度和操作人员的反应时间会影响时间测量的准确性。

②空气阻力：单摆在空气中运动时会受到空气阻力的影响，这可能导致实际周期略大于理论周期。

③摆球质量和形状：理论公式假设摆球是质点，但实际摆球有一定大小和质量分布，这会导致周期的轻微偏差。

④振幅影响：理论公式假设振幅很小，但在实际操作中，较大的振幅会导致周期略有增加。这是因为大振幅时，运动不再严格遵循简谐运动。

3、改进建议：

①提高测量精度：使用更精确的测量工具来测量摆长；使用高精度的电子计时器，并多次重复实验，取平均值。

②减少空气阻力：在低压环境下进行实验，以减少空气阻力对摆球运动的影响。

③控制振幅：保持小振幅，确保摆球运动接近简谐运动，使理论公式更为适用。

④数据处理：进行多次实验，取多个周期的平均值，以减少随机误差的影响。

- 绘制T²对l的图像，通过线性回归求得斜率，从而更加准确地计算重力加速度g。

六、实验思考题：

1、测量单摆周期要测几十次，而不是一次，为什么？

答：①减少随机误差：单次测量不可避免地会受到随机误差的影响，例如反应时间误差、环境振动等。通过多次测量，可以平均这些随机误差，提高结果的准确性。

②提高数据精度：多次测量可以提供更多的数据点，使得平均值更接近真实值，从而提高数据的精度。

③检测和排除异常值：单次测量中可能会出现异常值，这些异常值可能是由偶然因素引起的。多次测量有助于识别和排除这些异常值，确保结果的可靠性。

④计算不确定度：通过多次测量，可以计算出标准差等统计参数，从而估算测量结果的不确定度。这样可以更清楚地了解测量的精度和可靠性。

2、摆长是指哪两点间距离？如何测量？

答：摆长是指悬挂点到摆球中心的距离。

测量方法：先用游标卡尺测摆球直径d，然后用米尺测摆线长度l，摆长=l+d2

3、为什么计时应以摆球通过平衡位置开始计算？

答：单摆摆到平衡位置时的速度最大，从这里作为计时起点误差最小。因为计时的瞬间球快速地通过平衡位置，即使球没有摆到平衡位置或刚超过了平衡位置，摆球的运动用时也很短。相反，若在最大位移处开始计时，因为球速很小，计时的瞬间若摆球没有到达或超过最大位移，运动时间较长，引起的误差就会变大。