迈克尔逊干涉仪 仿真实验报告

*测量内容见第6页

一、实验目的：

了解迈克耳孙干涉仪的原理、结构和调节方法，观察非定域干涉条纹，测量氦氖激光的波长，并增强对条纹可见度和时间相干性的认识。

二、实验原理：

1．迈克耳孙干涉仪的结构和原理：

迈克耳孙干涉仪的原理图如图1所示，A和B为材料、厚度完全相同的平行板，A的一面镀上半反射膜，、为平面反射镜，是固定的，和精密丝杆相连，使其可前后移动，最小读数为mm，可估计到mm，和后各有几个小螺丝可调节其方位。

光源S发出的光射向A板而分成(1)、(2)两束光，这两束光又经和反射，分别通过A的两表面射向观察处O，相遇而发生干涉，B作为补偿板的作用是使(1)、(2)两束光的光程差仅由、与A板的距离决定。

由此可见，这种装置使相干的两束光在相遇之前走过的路程相当长，而且其路径是互相垂直的，分的很开，这正是它的主要优点之一。从O处向A处观察，除看到镜外，还可通过A的半反射膜看到的虚像2’，与镜所引起的干涉，显然与、引起的干涉等效，和形成了空气“薄膜”，因不是实物，故可方便地改变薄膜的厚度(即和的距离)，甚至可以使和重叠和相交，在某一镜面前还可根据需要放置其他被研究的物体，这些都为其广泛的应用提供了方便。

2．点光源产生的非定域干涉：

一个点光源S发出的光束经干涉仪的等效薄膜表面和反射后，相当于由两个虚光源、发出的相干光束(图2)。若原来空气膜厚度(即和之间的距离)为h，则两个虚光源和之间的距离为2h，显然只要和 (即)足够大，在点光源同侧的任一点P上，总能有和的相干光线相交，从而在P点处可观察到干涉现象，因而这种干涉是非定域的。

若P点在某一条纹上，则由和到达该条纹任意点(包括P点)的光程差是一个常量，故P点所在的曲面是旋转双曲面，旋转轴是、的连线，显然，干涉图样的形状和观察屏的位置有关。当观察屏垂直于、的连线时，干涉图是一组同心圆。下面我们利用图3推导的具体形式。光程差

把小括号内展开，则

由于h<<Z，所以

|  | (1) |
| --- | --- |

从式(1)可以看出，在=0处，即干涉环的中心处光程差有极大值，即中心处干涉级次最高。如果中心处是亮的，则。若改变光程差，使中心处仍是亮的，则，我们得到

|  | (2) |
| --- | --- |

即和之间的距离每改变半个波长，其中心就“生出”或“消失”一个圆环。两平面反射镜之间的距离增大时，中心就“吐出”一个个圆环。反之，距离减小时中心就“吞进”一个个圆环，同时条纹之间的间隔(即条纹的稀疏)也发生变化。由式(2)可知，只要读出干涉仪中移动的距离 和数出相应吞进(或吐出)的环数就可求得波长。

把点光源换成扩展光源，扩展光源中各点光源是独立的、互不相干的，每个点光源都有自己的一套干涉条纹，在无穷远处，扩展光源上任两个独立光源发出的光线，只要入射角相同，都会会聚在同一干涉条纹上，因此在无穷远处就会见到清晰的等倾条纹。当和不平行时，用点光源在小孔径接收的范围内，或光源离和较远，或光是正入射时，在“膜”附近都会产生等厚条纹。

3．条纹的可见度：

使用绝对的单色光源，当干涉光的光程差连续改变时，条纹的可见度一直是不变的。如果使用的光源包含两种波长及，且和相差很小，当光程差为  (其中m为正整数)时，两种光产生的条纹为重叠的亮纹和暗纹，使得视野中条纹的可见度降低，若与的光的亮度又相同，则条纹的可见度为零，即看不清条纹了。

再逐渐移动M1以增加(或减小)光程差，可见度又逐渐提高，直到的亮条纹与的亮条纹重合，暗条纹与暗条纹重合，此时可看到清晰的干涉条纹，再继续移动，可见度又下降，在光程差时，可见度最小(或为零)。因此，从某一可见度为零的位置到下一个可见度为零的位置，其间光程差变化应为。化简后

|  | (3) |
| --- | --- |

式中

利用式(3)可测出纳黄光双线的波长差。

4．时间相干性问题：

时间相干性是光源相干程度的一个描述。为简单起见，以入射角i=0作为例子，讨论相距为d的薄膜上、下两表面反射光的干涉情况。这时两束光的光程差L=2d，干涉条纹清晰。当d增加某一数值d’后，原有的干涉条纹变成一片模糊，就叫作相干长度，用表示。相干长度除以光速c，是光走过这段长度所需的时间，称为相干时间，用表示。不同的光源有不同的相干长度，因而也有不同的相干时间。对于相干长度和相干时间的问题有两种解释。一种解释是认为实际发射的光波不可能是无穷长的波列，而是有限长度的波列，当波列的长度比两路光的光程差小时，一路光已通过了半反射镜，另一路还没有到达，这时它们之间就不可能发生干涉，只有当波列长度大于两路光的程差时，两路光才能在半反射镜处相遇发生干涉，所以波列的长度就表征了相干长度。另一种解释认为：实际光源发射的光不可能是绝对单色的，而是有一个波长范围，用谱线宽度来表示。现假设“单色光”的中心波长为，谱线宽度为 ，也就是说“单色光”是由波长为到之间所有的波长组成的，各个波长对应一套干涉花纹。随着距离d的增加， 和 之间所形成的各套干涉条纹就逐渐错开了，当d增加到使两者错开一条条纹时，就看不到干涉条纹了，这时对应的就叫做相干长度。由此我们可以得到与及之间的关系为：

|  | (4) |
| --- | --- |

波长差 越小，光源的单色性越好，相干长度就越长，所以上面两种解释是完全一致的。相干时间则用下式表示

|  | (5) |
| --- | --- |

钠光灯所发射的谱线为589.0nm与589.6nm，相干长度有2cm。氦氖激光器所发出的激光单色性很好，其632.8nm的谱线，只有10-14~10-7nm，相干长度长达几米到几公里的范围。对白光而言，其和是同一数量级，相干长度为波长数量级，仅能看到级数很小的几条彩色条纹。

5．透明薄片折射率(或厚度)的测量：

(1). 白光干涉条纹

干涉条纹的明暗决定于光程差与波长的关系，用白光光源，只有在d=0的附近才能在、交线处看到干涉条纹，这时对各种光的波长来说，其光程差均为 /2(反射时附加/2)，故产生直线黑纹，即所谓的中央条纹，两旁有对称分布的彩色条纹。d稍大时，因对各种不同波长的光，满足明暗条纹的条件不同，所产生的干涉条纹明暗互相重叠，结果就显不出条纹来。只有用白光才能判断出中央条纹，利用这一点可定出d=0的位置。

(2)固体透明薄片折射率或厚度的测定

当视场中出现中央条纹之后，在与A之间放入折射率为n、厚度为l的透明物体，则此时程差要比原来增大

因而中央条纹移出视场范围，如果将向A前移d，使，则中央条纹会重新出现，测出d及l，可由下式

| d=l(n-1) | (6) |
| --- | --- |

求出折射率n。

三、实验仪器与实验方法：

实验仪器：He-Ne激光器，Na光源，白光源，小孔光阑，短焦透镜(扩束镜)，迈克耳孙干涉仪

实验方法：

1. 观察非定域干涉条纹：

(1) 调整光路，使M1和M2垂直，(即// )

打开He-Ne激光器，使激光束基本垂直面，在光源前放一小孔光阑，调节上的三个螺钉(有时还需调节M1后面的三个螺钉)，使从小孔出射的激光束，经与反射后在毛玻璃上重合，这时能在毛玻璃上看到两排光点一一重合。

(2)去掉小孔光阑，换上短焦距透镜而使光源成为发散光束，在两光束程差不太大时，在毛玻璃屏上可观察到干涉条纹，轻轻调节后的螺钉，应出现圆心基本在毛玻璃屏中心的圆条纹。

(3)转动鼓轮，观察干涉条纹的形状，疏密及中心“吞”、“吐”条纹随程差的改变而变化的情况。

2．测量He-Ne激光的波长：

采用非定域的干涉条纹测波长:缓慢转动微动手轮，移动M1以改变h，中心每“生出”或“吞进”50个条纹，记下对应的h值。N的总数要不小于500条，利用式(2)

和适当的数据处理方法求出值。

3．测钠黄光波长及钠黄光双线的波长差，观察条纹的可见度的变化；

4．测量钠黄光的相干长度，观察氦氖激光的相干情况；

5．调节观察白光干涉条纹，测定透明薄片的折射率.

以白光为干源，调节M1观察白光干涉条纹，直到被场中出现中央条纹(直线黑褐色纹)，设计方案，测量固体透明薄片的折射率或厚度。

四、测量内容与数据处理：

1、使用迈克耳孙干涉仪测量钠光的波长及双线波长差：

（1）选择M1镜的一个初始位置，作为第一列填入表格，然后将中心每“生出”或“吞进”30个条纹时M1镜的位置填入表格其他列中。

| 测量编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(mm) | 30.00200 | 30.01082 | 30.01970 | 30.02855 | 30.03736 | 30.04620 |

（2）利用逐差法，根据上面的数据算出三组差值，并填入下表

| 测量编号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔD(mm) | 0.02655 | 0.02654 | 0.02650 |

（3）用逐差法处理数据，根据相应公式计算钠光的波长λ=589.56nm

（4）选择M1镜的一个条纹不可见位置，作为第一列填入表格，然后将条纹从不可见到次不可见时M1的位置读数填入表格其他列中。

| 测量编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D(mm) | 30.22255 | 30.50900 | 30.79900 | 31.08900 |

（5）利用逐差法，根据上面的数据算出两组差值，并填入下表

| 测量编号 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| ΔD(mm) | 0.57645 | 0.58000 |

（6）用逐差法处理数据，根据相应公式计算钠光双线的波长差 d=0.60nm

2、使用迈克耳孙干涉仪测量透明薄片的折射率：

（1）换白光源，移动M1，找到d=0的位置，观察到中央是直线黑褐纹两边对称分布彩色花纹的直线干涉条纹，开始测量玻璃薄片的折射率。

①将中央黑褐纹移到中间，此时M1的位置：31.18250mm

②放置玻璃薄片，再将中央黑褐纹移动至中心，此时M1的位置：31.17750mm

（2）移除玻璃薄片，移动M1，找到d=0的位置，观察到中央是直线黑褐纹两边对称分布彩色花纹的直线干涉条纹，开始测量水晶薄片的折射率。

①将中央黑褐纹移到中间，此时M1的位置：31.18250mm

②放置水晶薄片，再将中央黑褐纹移动至中心，此时M1的位置：31.17710mm

（3）根据上面测量出的数据和薄片的厚度（0.01mm），计算出两种薄片的折射率。

| 透明薄片 | 玻璃 | 水晶 |
| --- | --- | --- |
| 折射率N | 1.50 | 1.54 |

3、使用迈克耳孙干涉仪测量He-Ne激光的波长：

（1）选择M1镜的一个初始位置，作为第一列填入表格，然后将中心每“生出”或“吞进”30个条纹时M1镜的位置填入表格其他列中。

| 测量编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(mm) | 30.50000 | 30.50958 | 30.51905 | 30.52858 | 30.53805 | 30.54755 |

（2）利用逐差法，根据上面的数据算出三组差值，并填入下表

| 测量编号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔD(mm) | 0.02858 | 0.02847 | 0.02850 |

（3）用逐差法处理数据，根据相应公式计算He-Ne激光的波长λ=633.70nm

五、小结：

1、数据总结：

①实验测得钠光波长589.56nm，标准值为589.30nm，百分误差为0.04%；测得钠光双线的波长差 d=0.60nm，与标准值相同。

②实验测得玻璃折射率1.50，标准值1.51，百分误差为0.7%；水晶折射率1.54，与标准值相同。

③实验测得He-Ne激光的波长633.70nm，标准值为632.80nm，百分误差为0.1%。

④总的来说，实验测得的数据准确度较高，百分误差小。

2、误差分析：

①在记录吞吐30个条纹的数据时，读数不准确。

②在测折射率时，中央黑纹没有保持在中心位置，产生偏差。

3、建议：

①读数时锁定特定中央圆圈位置，确保读数准确。

②中心位置应给予标示，便于确定位置，减小误差。