实验三 芯片的封装及应用

一、实验目的

1. 掌握Verilog语言框架，编程及调试的方法；

2. 掌握74LS161芯片的功能、实现及应用，掌握竞争冒险的原因及解决方法；

3. 掌握IP核封装、原理图/块设计方法及FPGA开发板的使用。

二、实验内容

1. 完成74LS161计数器芯片的实现、测试及6进制计数器的实现，将程序下载到FPGA开发板进行验证；

2. 分析电路中的竞争与冒险，给出解决方案并验证；

3. 自主设计方法解决竞争冒险（选做）；

4. 将芯片及相关模块封装为IP核，通过原理图/块设计实现N进制计数器，观察、分析仿真波形和电路图；

5. 大于16的计数器实现（选做）；

6. 倒计时的实现（选做）。

三、实验要求

1.说明电路功能，分析设计、仿真代码和电路图。

2.分析仿真波形，观察输入输出是否与预期电路功能相符（测试要全面，关注特殊情况的测试）。

3.记录设计和调试过程。

四、实验过程及结果分析

对电路功能、设计代码、电路图、测试结果等进行简要分析说明，不能只贴截图。

4.1 74LS161芯片设计与应用

一、74LS161：

1、设计文件：

module Counter_74LS161 #(parameter WIDTH = 4)(

input CR_n,                 //异步清零

input CP,                   //时钟

input [WIDTH - 1 : 0] D,    //数据输入

input LD_n,                 //置数控制

input EP, ET,               //计数使能

output [WIDTH - 1 : 0] Q,   //计数输出

output RCO                  //进位输出

);

reg [WIDTH - 1 : 0] Data_out;

assign RCO = (Data_out == {WIDTH{1'b1}}) && ET;

always @(posedge CP or negedge CR_n) begin

if (!CR_n) Data_out <= {WIDTH{1'b0}};

else if (!LD_n) Data_out <= D;

else if (EP && ET) Data_out <= Data_out + 1;

end

assign Q = Data_out;

endmodule

实现4位同步二进制计数器74LS161的核心逻辑，支持异步清零、同步置数、计数使能和进位输出。当输出为1111且高使能时，产生进位；在时钟上升沿或清零信号下降沿时，若清零信号生效，则输出为0；若置数信号（load）有效，则输出保持不变；若这两者都无效，且使能有效，则正常计数，输出+1。

2、仿真文件：

module sim_74LS161;

reg CR_n, CP, LD_n, EP, ET;

reg [3:0] Data_in;

wire [3:0] Data_out;

initial begin

EP = 0; ET = 0; CR_n = 0; LD_n = 1; CP = 0; Data_in = 4'b0011;

#30 CR_n = 1; LD_n = 0;

#30 LD_n = 1; EP = 1; ET = 1;

#800 CR_n = 0;

end

always #10 CP = ~CP;

Counter_74LS161 T(CR_n, CP, Data_in, LD_n, EP, ET, Data_out, RCO);

endmodule

通过设置清零信号、置数信号与使能信号，并加以规律的时钟，可以观察到不同情况下计数器的表现。

3、SIMULATIOIN：

0-30ns，清零信号有效，输出始终为0；30-60ns，清零信号无效，置数信号有效，输出始终保持与输入0011一致；60ns后，这两个信号都无效，使能信号有效，74LS161开始正常计数，在计到15（1111）后产生进位RCO并将输出置0。可以看到，仿真结果符合电路全部功能的预期。

4、RTL ANALYSIS：

二、六进制计数器：

1、设计文件：

(1)时钟:

module CP_M(output reg CP);

initial CP = 1'b1;

always #10 CP = ~CP;

endmodule

初始为高电平，每隔10ns翻转一次。

(2)二输入与非门:

module nand2(

input a, b,

output y

);

assign y = ~(a & b);

endmodule

将输入信号进行与非门运算后输出。

(3)六进制计数器：

module Counter_74LS161_6(

input LD_n, EP, ET,

output wire [3:0] Data_out

);

CP_M C(CP);

Counter_74LS161 T(CR_n, CP, 4'b0000, LD_n, EP, ET, Data_out, RCO);

nand2 N(Data_out[2], Data_out[1], CR_n);

endmodule

通过CP_M构建时钟CP，给74LS161传入初始的清零信号、时钟信号、使能信号与起始输入0000，输出Data_out和RCO。最后通过与非门，识别0110（6），在计到6时激活清零信号让计数器复位，实现六进制计数。

2、仿真文件：

module sim_74LS161_6;

reg LD_n;

wire [3:0] Data_out;

initial begin

LD_n = 0;

#30 LD_n = 1;

end

Counter_74LS161_6 T(LD_n, 1'b1, 1'b1, Data_out);

endmodule

初始时置数信号有效，30ns后无效。将置数信号和高使能信号传入六进制计数器。

3、SIMULATION：

置数信号有效时输出始终为0，无效后开始正常计数，到5后计够6个数，返回0，实现六进制计数功能，符合预期。

4、RTL ANALYSIS：

5、开发板实现：

（1）时钟分频模块：

module clk_div(

input clk_100M, //输入时钟信号

output clk_100, clk_50, clk_20, clk_10, clk_5, clk_1);  //输出时钟信号

reg [15:0] cnt_khz;

reg [11:0] cnt_hz;

reg clk_1k, clk_100_reg, clk_50_reg, clk_20_reg, clk_10_reg, clk_5_reg, clk_1_reg ;

initial begin

cnt_khz = 0; cnt_hz = 0; clk_1k = 0; clk_100_reg = 0; clk_50_reg = 0; clk_20_reg = 0; clk_10_reg = 0; clk_5_reg = 0;clk_1_reg = 0;

end

always @(posedge clk_100M) begin

cnt_khz <= cnt_khz + 1;

if(cnt_khz == 16'hC34F)

clk_1k <= ~clk_1k;

end

always @(posedge clk_1k) begin

cnt_hz <= cnt_hz + 1;

end

always @(posedge clk_1k) begin   //通过计数实现分频

if(cnt_hz[2:0] == 3'b100) clk_100_reg <= ~clk_100_reg;

else if(cnt_hz[3:0] == 4'b1001) clk_50_reg <= ~clk_50_reg;

else if(cnt_hz[4:0] == 5'b11000) clk_20_reg <= ~clk_20_reg;

else if(cnt_hz[5:0] == 6'b110001) clk_10_reg <= ~clk_10_reg;

else if(cnt_hz[6:0] == 7'b110011) clk_5_reg <= ~clk_5_reg;

else if(cnt_hz[8:0] == 9'b11_1110_011) clk_1_reg <= ~clk_1_reg;

end

assign clk_100 = clk_100_reg;

assign clk_50 = clk_50_reg;

assign clk_20 = clk_20_reg;

assign clk_10 = clk_10_reg;

assign clk_5 = clk_5_reg;

assign clk_1 = clk_1_reg;

endmodule

（2）数码管模块：

module hex7seg(

input wire x0, x1, x2, x3,

output wire [3:0] an,

output reg [6:0] seg

);

wire [3:0] S;

assign an = 4'b1110;

assign S = {x3, x2, x1, x0};

always @(*) case(S)

0 : seg = 7'b1000000;

1 : seg = 7'b1111001;

2 : seg = 7'b0100100;

3 : seg = 7'b0110000;

4 : seg = 7'b0011001;

5 : seg = 7'b0010010;

6 : seg = 7'b0000010;

7 : seg = 7'b1111000;

8 : seg = 7'b0000000;

9 : seg = 7'b0010000;

'hA : seg = 7'b0001000;

'hB : seg = 7'b0000011;

'hC : seg = 7'b1000110;

'hD : seg = 7'b0100001;

'hE : seg = 7'b0000110;

'hF : seg = 7'b0001110;

default : seg = 7'b0000001;

endcase

endmodule

将x0,x1,x2,x3组合成S，设置每个十六进制数字在数码管上的显示。

（3）Basys3实现六进制计数器：

module Counter_74LS161_6_Basys3(

input CP, D_0, D_1,

output wire [3:0] an, wire [6:0] seg

);

wire clk_1;

clk_div C (.clk_100M(CP), .clk_1(clk_1));

Counter_74LS161 T(CR_n, clk_1, {D_0, D_0, D_0, D_0}, D_1, D_1, D_1, {Q3, Q2, Q1, Q0}, RCO);

hex7seg H(Q0, Q1, Q2, Q3, an, seg);

nand2 N(Q2, Q1, CR_n);

endmodule

设置好时钟，输入，数码管，重置条件等，以便在开发板上观察结果，原理同Counter_74LS161_6。

（4）RTL ANALYSIS：

（5）约束文件：

## Clock signal

set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports CP]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports CP]

## Switches

set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports D_0]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports D_0]

set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports D_1]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports D_1]

##7 segment display

set_property PACKAGE_PIN W7 [get_ports {seg[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[0]}]

set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports {seg[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[1]}]

set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports {seg[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[2]}]

set_property PACKAGE_PIN V8 [get_ports {seg[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[3]}]

set_property PACKAGE_PIN U5 [get_ports {seg[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[4]}]

set_property PACKAGE_PIN V5 [get_ports {seg[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[5]}]

set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports {seg[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[6]}]

set_property PACKAGE_PIN U2 [get_ports {an[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {an[0]}]

set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports {an[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {an[1]}]

set_property PACKAGE_PIN V4 [get_ports {an[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {an[2]}]

set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {an[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {an[3]}]

（6）烧录结果：

计数0，1，2，3后便重置为0，实现的是四进制计数器的功能，是因为过程中发生了竞争冒险现象。

4.2 竞争冒险的分析与解决

一、对竞争冒险现象的分析：

1、概念：

不同路径输入信号变化传输到同一点门级电路，时间上有先后，时间差称为竞争。

因竞争导致在输出端可能产生尖峰脉冲的现象，称为冒险。

竞争表现在输出波形上，则是出现0电平或者1电平的尖峰，称 “毛刺”。

2、分析：

六进制计数器在烧录后可能变成四进制计数器的原因：

在计到3时，Q2Q1=01；此时要变成4，则这两位都需要翻转，发生竞争现象。若先变为Q2Q1=00，再变为10，则正常计数；若先变为Q2Q1=11，则直接出现6（110），符合重置条件，产生进位并置0，从而变成四进制计数器。

二、竞争的消除方法：

1、使用时钟同步；

2、修改逻辑增加冗余项；

3、用格雷码计数器；

4、增加滤波电容，滤除窄脉冲。

三、修改代码实现竞争的消除：

1、时钟同步：

always @(posedge CP) begin

if (!CR_n) Data_out <= {WIDTH{1'b0}};			//同步清零

else if (!LD_n) Data_out <= D;					//同步置数

else if (EP && ET) Data_out <= Data_out + 1;

end

采用同步清零，避免竞争与毛刺。

2、修改与非门：

module nand2_CP(

input a, b,

output y,

input CP

);

reg yi, yt;

assign y = yi;

always @(negedge CP) begin

yt <= ~(a & b);

end

always @(posedge CP) begin

yi <= yt;

end

endmodule

与非门由时钟下降沿统一控制，避免发生竞争。

3、修改后烧录结果：

计数器可以正常从0计到5，说明竞争冒险现象已被避免，实现了预期中的功能。

4.3 自主设计方法解决竞争冒险（选做）

1、用典型Gray码进行计数：

module Counter_74LS161_6(

input LD_n, EP, ET,

output wire [3:0] Data_out

);

wire CP, CR_n;

wire [3:0] Q;

wire RCO;

wire [3:0] gray_count;

assign gray_count = {Q[3], Q[3:1] ^ Q[2:0]};

assign Data_out = gray_count;

CP_M C(CP);

Counter_74LS161 T(.CR_n(CR_n), .CP(CP), .D(4'b0000), .LD_n(LD_n), .EP(EP), .ET(ET), .Q(Q), .RCO(RCO));

wire clear_cond = (gray_count == 4'b0101);

nand2 N(clear_cond, 1'b1, CR_n);

endmodule

通过逻辑构造格雷码，在格雷码位0101时启动清零信号，实现六进制计数。因为格雷码每次只变化一位，因此可以有效地避免竞争冒险。

2、SIMULATION：

由仿真波形可见，实现了格雷码计数的功能。

4.4 原理图/块设计实现N进制计数器

（N = 学号最后一位数字 + 5）

N = 13（8+5）

- 原理图：

要实现13进制（1101）计数，应该将xlslice设置第0、2、3位接入四输出与非门，用于判断是否启动清零信号。当计到13时，启动同步清零信号将计数置0。

- 代码：

（1）原型：

`timescale 1 ps / 1 ps

(* CORE_GENERATION_INFO = "design_1,IP_Integrator,{x_ipVendor=xilinx.com,x_ipLibrary=BlockDiagram,x_ipName=design_1,x_ipVersion=1.00.a,x_ipLanguage=VERILOG,numBlks=5,numReposBlks=5,numNonXlnxBlks=0,numHierBlks=0,maxHierDepth=0,numSysgenBlks=0,numHlsBlks=0,numHdlrefBlks=0,numPkgbdBlks=0,bdsource=USER,synth_mode=OOC_per_IP}" *) (* HW_HANDOFF = "design_1.hwdef" *)

module design_1

(CP_0,

D_0,

D_1,

LD_n_0,

Q_0);

input CP_0;

input [3:0]D_0;

input D_1;

input LD_n_0;

output [3:0]Q_0;

wire CP_0_1;

wire [3:0]Counter_74LS161_0_Q;

wire [3:0]D_0_1;

wire EP_0_1;

wire LD_n_0_1;

wire nand4_0_y;

wire [0:0]xlslice_0_Dout;

wire [0:0]xlslice_1_Dout;

wire [0:0]xlslice_2_Dout;

assign CP_0_1 = CP_0;

assign D_0_1 = D_0[3:0];

assign EP_0_1 = D_1;

assign LD_n_0_1 = LD_n_0;

assign Q_0[3:0] = Counter_74LS161_0_Q;

design_1_Counter_74LS161_0_0 Counter_74LS161_0

(.CP(CP_0_1),

.CR_n(nand4_0_y),

.D(D_0_1),

.EP(EP_0_1),

.ET(EP_0_1),

.LD_n(LD_n_0_1),

.Q(Counter_74LS161_0_Q));

design_1_nand4_0_0 nand4_0

(.a(xlslice_0_Dout),

.b(xlslice_1_Dout),

.c(xlslice_2_Dout),

.d(EP_0_1),

.y(nand4_0_y));

design_1_xlslice_0_0 xlslice_0

(.Din(Counter_74LS161_0_Q),

.Dout(xlslice_0_Dout));

design_1_xlslice_1_0 xlslice_1

(.Din(Counter_74LS161_0_Q),

.Dout(xlslice_1_Dout));

design_1_xlslice_2_0 xlslice_2

(.Din(Counter_74LS161_0_Q),

.Dout(xlslice_2_Dout));

endmodule

（2）封装：

module design_1_wrapper

(CP_0,

D_0,

D_1,

LD_n_0,

Q_0);

input CP_0;

input [3:0]D_0;

input D_1;

input LD_n_0;

output [3:0]Q_0;

wire CP_0;

wire [3:0]D_0;

wire D_1;

wire LD_n_0;

wire [3:0]Q_0;

design_1 design_1_i

(.CP_0(CP_0),

.D_0(D_0),

.D_1(D_1),

.LD_n_0(LD_n_0),

.Q_0(Q_0));

endmodule

- 仿真文件：

module sim;

reg LD_n = 0, CP = 1;

wire [3:0] Q_0;

initial begin

#30 LD_n = 1;

end

always #10 CP = ~CP;

design_1_wrapper T(CP, 4'b0000, 1'b1, LD_n, Q_0);

endmodule

与先前仿真代码类似，30s后关闭置数信号，开始正常计数。

4、SIMULATION：

在计数0-c（12）后，数满13个数字，计数器归零。由仿真图可见，符合预期。

4.5 大于16的计数器实现（选做）

1、24进制计数器设计代码：

module Counter24(

input LD_n, EP, ET,

output wire [4:0] Data_out

);

wire CP;

CP_M C(CP);

wire CR_n;

wire RCO_low;

wire [3:0] Q_low;

wire [3:0] Q_high;

//当计数=23（10111）时清零

assign CR_n = ~(Q_high[0] & ~Q_low[3] & Q_low[2] & Q_low[1] & Q_low[0]);

assign Data_out = {Q_high[0], Q_low};

// 低位计数器

Counter_74LS161 low_counter( .CR_n(CR_n), .CP(CP), .D(4'b0000), .LD_n(LD_n), .EP(EP), .ET(ET), .Q(Q_low), .RCO(RCO_low));

// 高位计数器

Counter_74LS161 high_counter( .CR_n(CR_n), .CP(CP), .D(4'b0000), .LD_n(LD_n), .EP(RCO_low), .ET(RCO_low), .Q(Q_high), .RCO());

endmodule

用两个74LS161级联，一个表示高四位一个表示低四位，在低位计数器产生进位（到达1111）时启动高位74LS161，实现大于16的计数。在数到23（10111），即高位Q0与低位Q0Q1Q2都为1时启动清零信号，从而实现24进制计数器。

2、仿真代码：

module sim_Counter24;

reg LD_n;               //置数控制

wire [4:0] Data_out;    //计数输出

initial begin

LD_n = 0;           //初始化赋值

#30 LD_n = 1;       //置数

end

//实例化

Counter24 T(LD_n, 1'b1, 1'b1, Data_out);

endmodule

与先前仿真代码类似。

3、SIMULATION：

由仿真波形图可见计数0-23后回到0，实现24进制计数器，符合电路预期。

4、RTL ANALYSIS：

由电路图可以看到两个74LS161的级联结构。

4.6 倒计时的实现（选做）

1、修改74LS161，使其进行减法计数：

module Counter_74LS161 #(parameter WIDTH = 4)(

input CR_n,

input CP,

input [WIDTH-1:0] D,

input LD_n,

input EP, ET,

output [WIDTH-1:0] Q,

output RCO

);

reg [WIDTH-1:0] Data_out;

assign RCO = (Data_out == {WIDTH{1'b0}}) && ET ? 1'b0 : 1'b1;

always @(posedge CP) begin

if (!CR_n)

Data_out <= {WIDTH{1'b0}};

else if (!LD_n)

Data_out <= D;

else if (EP && ET)

Data_out <= Data_out - 1;

end

assign Q = Data_out;

endmodule

将加法计数改为减法，当出现0000时启动进位信号，回到1111继续减法。

2、六进制倒计时：

module DownCounter6(

input LD_n,

input EP,

input ET,

output wire [3:0] Data_out

);

wire CP;

wire RCO;

wire [3:0] Q;

reg power_on_reset;

CP_M C(CP);

wire [3:0] D = 4'b0101;

initial begin

power_on_reset = 1'b0;

#10 power_on_reset = 1'b1;

end

wire internal_LD_n = RCO && LD_n;

Counter_74LS161 counter( .CR_n(power_on_reset), .CP(CP), .D(D), .LD_n(internal_LD_n), .EP(EP), .ET(ET), .Q(Q), .RCO(RCO));

assign Data_out = Q;

endmodule

以0101为开始进行倒计时，计到0000后返回0101，继续倒计时，实现六进制倒计时的功能。

2、仿真文件：

module sim_DownCounter;

reg LD_n;

reg EP;

reg ET;

wire [3:0] Data_out;

initial begin

LD_n = 1;

EP = 1;

ET = 1;

end

DownCounter6 t(.LD_n(LD_n), .EP(EP), .ET(ET), .Data_out(Data_out));

endmodule

启动使能信号，关闭置数信号，直接观察电路功能。

3、SIMULATION：

由仿真波形图可见，倒计时从5数到0后又回到5，实现了预期的六进制倒计时功能。

- RTL ANALYSIS：

五、调试和心得体会

记录实验过程中遇到的问题和调试解决过程，心得体会等。

1、问题调试：

（1）竞争冒险的调试：

在实现六进制计数器的过程中，发现原始设计烧录到FPGA开发板后出现计数异常现象，本应实现六进制计数功能，但实际表现为四进制计数。经过详细的波形仿真与逻辑分析，发现问题出在异步清零信号与计数信号竞争冒险导致的尖峰脉冲（毛刺）。具体来说，当计数器从状态011（3）向100（4）转换时，由于多个输出位同时翻转，导致短暂状态跳变至110（6），激活了提前清零逻辑，进而形成竞争冒险。

为解决这一问题，通过以下方法进行调试和优化：

- 采用时钟同步方法，将原有异步清零改为时钟上升沿同步清零，避免了异步信号的不确定性。

- 设计了与非门的同步版本，通过时钟边沿锁存信号，进一步消除了可能存在的毛刺。

- 采用Gray码进行计数以避免竞争冒险。

通过仿真波形验证与实际烧录，验证这些方法有效避免了计数状态的同时多位跳变，竞争冒险现象得到了彻底的消除。经过仿真和FPGA板上的实际运行，修改后的六进制计数器的运行稳定，计数准确。

（2）大于16的计数器与倒计时的实现

在实现24进制计数器的过程中，出现了一些问题：

- 初始设计的清零逻辑未完全考虑高低位组合状态，导致计数器无法准确在23（10111）状态后复位。经过仔细分析，增加了更明确的复位逻辑条件，明确高低位的特定组合才触发清零信号。

在实现倒计时功能时，也遇到了以下问题：

- 初始时不知道该如何实现减法，做成了从10计到15后返回10的样子。后来修改74LS161的逻辑，才实现了减法倒计时的基础功能。

- 倒计时过程中，最初设计减法逻辑时，未处理好零点溢出的问题，导致计数器在减到零时无法正确跳转回初始值。通过明确定义计数值减到零后的自动置数逻辑，成功实现了循环倒计时。

- 仿真时出现由0开始，直接跳到15开始倒计时的现象。经过修改清零信号、置数信号等信号的设置，成功实现从5到0的六进制倒计时。

2、心得体会

本次实验强化了对FPGA芯片编程与硬件设计调试能力的提升。通过分析竞争冒险现象，我深刻体会到同步逻辑设计的重要性，以及在FPGA设计中的时序考虑。自主设计和扩展功能的部分进一步提升了我的创新能力与对FPGA系统理解的深度。