实验五 数据通路与控制单元设计

一、实验目的

1 掌握Verilog语言和Vivado、Logisim开发平台的使用；

2 掌握数据通路与控制单元的设计和测试方法。

二、实验内容

1 数据通路的设计；

2 控制单元的设计。

三、实验要求

1 掌握Vivado或Logisim开发工具的使用，掌握以上电路的设计和测试方法；

2 记录设计和调试过程（Verilog代码/电路图/表达式/真值表，Vivado仿真结果，Logisim验证结果等）；

3 分析Vivado仿真波形/Logism验证结果，注重输入输出之间的对应关系。

四、实验过程及分析

1、主译码器：

module MainDec (

input [5:0] Op,

output MemtoReg,

output MemWrite,

output Branch,

output ALUSrc,

output RegDst,

output RegWrite,

output Jump,

output [1:0] ALUOp

);

reg [8:0] Controls;

assign {RegWrite, RegDst, ALUSrc, Branch, MemWrite, MemtoReg, Jump, ALUOp} = Controls;

always @(*) begin

case (Op)

6'b000000: Controls <= 9'b110000010; // RTYPE

6'b100011: Controls <= 9'b101001000; // LW

6'b101011: Controls <= 9'b001010000; // SW

6'b000100: Controls <= 9'b000100001; // BEQ

6'b001000: Controls <= 9'b101000000; // ADDI

6’b001101: Controls <= 9’b101000011; // ORI

6'b000010: Controls <= 9'b0000001xx; // J

default:   Controls <= 9'bxxxxxxxxx; // illegal Op

endcase

end

endmodule

分析：主译码器模块根据指令的操作码（Op）生成各个控制信号，是一个纯组合逻辑电路。输入为6位的操作码Op，输出包括多个控制信号：RegWrite（寄存器写使能），RegDst（目标寄存器选择），ALUSrc（ALU第二操作数来源），Branch（分支使能），MemWrite（数据存储器写使能），MemtoReg（写回寄存器的数据来源选择），Jump（跳转信号）以及2位的ALUOp（ALU操作编码，用于进一步决定ALU的具体运算）。这些输出信号的意义如下：RegWrite=1表示允许将运算结果写入寄存器；RegDst=1表示选择指令的rd字段作为写寄存器地址，RegDst=0则表示选择rt字段作为写寄存器地址；ALUSrc=1表示ALU的第二操作数来自指令的立即数，ALUSrc=0表示第二操作数来自寄存器；Branch=1表示该指令是分支指令，需要根据Zero信号决定PC跳转；MemWrite=1表示执行存储器写操作；MemtoReg=1表示写回寄存器的数据来自数据存储器，MemtoReg=0表示数据来自ALU运算结果；Jump=1表示为跳转指令，需要无条件修改PC；ALUOp则用于指示ALU译码器应该生成何种ALU操作码。

主译码器内部用一个always组合块和case语句，根据不同的Op值赋予一个9位控制向量Controls，再通过assign拆分到各输出端口。各指令操作码对应的控制信号组合如下：

（1）R型指令(Op=6'b000000)：Controls设为9'b110000010。这意味着RegWrite=1（需要将ALU计算结果写回寄存器），RegDst=1（目的寄存器号来自指令rd字段），ALUSrc=0（ALU第二操作数来自寄存器rt），Branch=0（非分支指令），MemWrite=0（不进行数据存储器写），MemtoReg=0（写回寄存器的数据来自ALU结果），Jump=0（非跳转），ALUOp=10（2’b10，用二进制表示，指示ALU译码器按R型指令的Funct字段来确定ALU操作）。该设置适用于所有R格式指令（如ADD、SUB等），因为R型指令需要ALU根据功能码执行相应运算，并将结果写回寄存器的rd。

（2）LW加载字(Op=6'b100011)：Controls设为9'b101001000。含义为RegWrite=1（从数据存储器加载的数据需要写入寄存器），RegDst=0（目的寄存器使用rt字段，因为LW是I型指令写入rt寄存器），ALUSrc=1（ALU第二操作数来自16位立即数，用于计算加载地址），Branch=0（不是分支），MemWrite=0（不写存储器，仅读存储器），MemtoReg=1（寄存器写回的数据来自存储器，而非ALU结果），Jump=0（不是跳转），ALUOp=00（2’b00，指示ALU执行加法操作，用于计算地址）。这样控制信号确保LW指令会使用ALU计算地址，然后从数据存储器读取数据写入寄存器rt。

（3）SW存储字(Op=6'b101011)：Controls设为9'b001010000。表示RegWrite=0（SW不需要写回寄存器），RegDst=0（无意义，因为不写寄存器，但设0），ALUSrc=1（需要用立即数计算存储地址），Branch=0（非分支），MemWrite=1（启用数据存储器写，将寄存器数据写入内存），MemtoReg=0（无意义，因不写回寄存器，但设0），Jump=0（非跳转），ALUOp=00（执行加法计算存储地址）。这保证SW指令使用ALU计算目标内存地址并将数据写入内存，而不修改寄存器文件。

（4）BEQ分支相等(Op=6'b000100)：Controls设为9'b000100001。含义为RegWrite=0（分支指令不写寄存器），RegDst=0（无关），ALUSrc=0（ALU需要比较寄存器操作数，不用立即数参与计算比较，相当于用两个寄存器做减法判断是否零），Branch=1（标记为分支指令），MemWrite=0（不写存储器），MemtoReg=0（不写寄存器），Jump=0（非跳转），ALUOp=01（2’b01，指示ALU执行减法比较操作）。当Branch=1时，控制单元将结合Zero信号产生PCSrc，用于决定是否更新PC为分支目标地址。该配置使BEQ指令通过ALU减法比较两个寄存器是否相等，如果结果Zero=1且Branch=1则分支成立。

（5）ADDI加立即数(Op=6'b001000)：Controls设为9'b101000000。表示RegWrite=1（将计算结果写入寄存器），RegDst=0（目的寄存器是rt字段，因为ADDI是I型指令写入rt），ALUSrc=1（ALU第二操作数来自立即数，进行寄存器与立即数相加），Branch=0（非分支），MemWrite=0（不写存储器），MemtoReg=0（写回的数据来自ALU结果，而非存储器），Jump=0（非跳转），ALUOp=00（执行ALU加法操作）。这样ADDI指令的控制信号设定与LW类似，但无需存储器访问，ALU直接计算寄存器与立即数之和写回。

（6）J跳转(Op=6'b000010)：Controls设为9'b0000001xx。表示RegWrite=0（跳转指令不写寄存器），RegDst=0（无关），ALUSrc=0（无关，跳转指令ALU结果不重要），Branch=0（不是条件分支，而是无条件跳转），MemWrite=0（不访问存储器），MemtoReg=0（不涉及写寄存器），Jump=1（跳转信号置1），ALUOp=xx（无需ALU操作）。Jump=1将引导PC直接跳到目标地址。

（7）ORI按位或立即数(Op=6'b001101)：Controls设为9'b101000011。表示RegWrite=1（ORI需要将结果写入寄存器rt），RegDst=0（写rt），ALUSrc=1（第二操作数为立即数），Branch=0（非分支），MemWrite=0（不写存储器），MemtoReg=0（结果来自ALU），Jump=0（非跳转），ALUOp=11（2’b11，指示ALU执行OR运算）。通过这样的控制，ORI指令让ALU对寄存器和立即数执行按位或，并将结果写入目的寄存器。

（8）非法操作码(default)：Controls设为9'bxxxxxxxxx（未定义的x值）。对于未识别的Op码，控制单元输出不确定的x，表示非法指令组合。在实际电路中，不期望遇到非法Op，但在仿真时这会使输出控制信号呈未知状态，用于提示有错误或非法指令的存在。

综上，主译码器通过对Op的解码为每种指令类型生成正确的控制信号组合。例如，R型指令需要ALU操作由Funct决定并写回寄存器，LW/SW需要ALU计算地址及存储器读/写，分支指令需要ALU比较以及Branch信号，跳转指令需要设置Jump信号等。主译码器将复杂的控制信号决定逻辑封装在一个case结构中，使得对于每个已知指令，输出信号明确定义。

2、ALU译码器：

module ALUDec (

input [5:0] Funct,

input [1:0] ALUOp,

output reg  [2:0] ALUControl

);

always @(*) begin

case (ALUOp)

2'b00: ALUControl <= 3'b010; // add (for lw/sw/addi)

2'b01: ALUControl <= 3'b110; // sub (for beq)

2'b11: ALUControl <= 3'b001; // or  (for ori)

default: begin

case (Funct) // R-type Instructions

6'b100000: ALUControl <= 3'b010; // add

6'b100010: ALUControl <= 3'b110; // sub

6'b100100: ALUControl <= 3'b000; // and

6'b100101: ALUControl <= 3'b001; // or

6'b101010: ALUControl <= 3'b111; // slt

default:   ALUControl <= 3'bxxx; // ???

endcase

end

endcase

end

endmodule

分析： ALU译码器模块根据主译码器提供的ALUOp编码和指令的功能码Funct决定ALU的具体操作信号，是另一个组合逻辑单元。它的输入包括6位的Funct（仅对R型指令有意义，对I型指令该字段未用）和2位的ALUOp信号。输出为3位的ALUControl信号，用于直接驱动ALU执行相应的运算。ALUControl各位的编码通常对应ALU的操作控制，比如这里采用的编码约定：3'b010表示加法操作，3'b110表示减法，3'b000表示按位与，3'b001表示按位或，3'b111表示比较大小取符号位，等等。ALU译码器通过分级的case语句实现逻辑：首先根据ALUOp的值确定大类，如果ALUOp表示某些I型指令的运算，则直接给出ALUControl；如果ALUOp表示R型运算，则进一步查看Funct来决定操作。具体行为如下：

- 当ALUOp = 2'b00时，ALU译码器忽略Funct，直接输出ALUControl = 3'b010，表示执行加法操作。这种情况对应于主译码器判定的“普通算术/地址计算”类型指令，例如LW、SW、ADDI等，它们的ALU都需要进行加法运算。无论Funct为何值，只要ALUOp是00，ALUControl恒为010。

- 当ALUOp = 2'b01时，输出ALUControl = 3'b110，表示执行减法运算。该模式用于分支比较指令BEQ，主译码器对BEQ设置ALUOp=01，从而ALU译码器输出减法控制码，让ALU进行两个寄存器操作数的减法以检查Zero标志。因此，只要检测到ALUOp=01，ALU就会做减法，不需查看Funct。

- 当ALUOp = 2'b11时，输出ALUControl = 3'b001，表示执行按位或操作。这种编码主要针对ORI这类I型逻辑指令。主译码器若识别到ORI，会输出ALUOp=11，ALU译码器据此直接选择OR运算而无需Funct参与。

- 默认情况：ALUOp = 2’b10，主译码器用它表示R型指令。当ALUOp不匹配上述三个明确值时，ALU译码器进入default分支，内部再根据Funct值进一步解码。这相当于处理R格式指令，根据功能码决定ALU具体操作：

  - Funct = 6'b100000（ADD）：输出ALUControl = 3'b010（加法）。对应指令ADD，加法结果写入寄存器。

  - Funct = 6'b100010（SUB）：输出ALUControl = 3'b110（减法）。对应指令SUB，执行减法计算差值。

  - Funct = 6'b100100（AND）：输出ALUControl = 3'b000（按位与）。对应指令AND，对两个寄存器操作数逐位与。

  - Funct = 6'b100101（OR）：输出ALUControl = 3'b001（按位或）。对应指令OR，对两个寄存器操作数逐位或。

  - Funct = 6'b101010（SLT）：输出ALUControl = 3'b111（设置小于标志）。对应指令SLT，比较大小，如果$rs<$rt则输出1，否则0。

  - 默认：Funct不属于上面列出的任何值时，输出ALUControl = 3'bxxx。这覆盖了未实现的R型功能码，同时实现了NOP指令的要求。

通过上述逻辑，ALU译码器有效地完成了两级解码：当主译码器给出特定ALUOp时，直接确定ALU操作；当ALUOp指示R型指令（2’b10）时，再细分Funct进行解码。这种分工使得主译码器无需详列所有R型指令的ALU功能，简化了主译码器的设计，也提高了可扩展性。在Verilog实现中，ALU译码器使用嵌套case结构实现：外层判断ALUOp，默认分支里嵌套内层判断Funct。这种结构清晰地表达了逻辑关系，并确保当ALUOp与Funct不匹配任何已知组合时输出一个“xxx”警示。

3、控制单元：

module Controller (

input [5:0] Op,

input [5:0] Funct,

input Zero,

output MemtoReg,

output MemWrite,

output PCSrc,

output ALUSrc,

output RegDst,

output RegWrite,

output Jump,

output [2:0] ALUControl

);

wire [1:0] ALUOp;

wire       Branch;

MainDec MainDec_1 (

.Op       (Op),

.MemtoReg (MemtoReg),

.MemWrite (MemWrite),

.Branch   (Branch),

.ALUSrc   (ALUSrc),

.RegDst   (RegDst),

.RegWrite (RegWrite),

.Jump     (Jump),

.ALUOp    (ALUOp)

);

ALUDec ALUDec_1 (

.Funct      (Funct),

.ALUOp      (ALUOp),

.ALUControl (ALUControl)

);

assign PCSrc = Branch & Zero;

endmodule

分析：控制单元顶层模块将主译码器和ALU译码器组合起来，生成CPU数据通路所需的所有控制信号。它的输入包括6位操作码Op、6位功能码Funct以及来自ALU的Zero信号。输出则汇总了对数据通路各部分的控制：MemtoReg、MemWrite、PCSrc、ALUSrc、RegDst、RegWrite、Jump，以及3位的ALUControl。其中MemtoReg、MemWrite、ALUSrc、RegDst、RegWrite、Jump等信号直接源自主译码器的输出，用于控制寄存器堆写回数据选择、数据存储器写使能、ALU输入选择、目标寄存器选择、寄存器写使能和跳转操作等功能；ALUControl来自ALU译码器的输出，用于控制ALU执行的具体运算；PCSrc是控制单元内部通过Branch和Zero组合得到的一个信号，用于指示PC是否采用分支地址（PCSrc=1表示发生条件跳转）。

将前两个模块进行实例化后，使用组合逻辑assign定义PCSrc = Branch & Zero，将分支控制信号和ALU的Zero标志相与，实现条件分支决策。值得注意的是Branch信号由MainDec产生，当且仅当指令为分支类型（如BEQ）时为1，而Zero信号来自ALU比较结果（在数据通路中由ALU计算）；因此PCSrc的结果只有在Branch为1且ALU比较结果为真时才为1，从而正确地控制PC执行分支跳转。

4、仿真文件：

module sim_Controller;

reg  [5:0] Op;

reg  [5:0] Funct;

reg        Zero = 1'b0;

wire       RegWrite;

wire       RegDst;

wire       ALUSrc;

wire       MemWrite;

wire       MemtoReg;

wire       Jump;

wire       PCSrc;

wire [2:0] ALUControl;

Controller dut (

.Op         (Op),

.Funct      (Funct),

.Zero       (Zero),

.RegWrite   (RegWrite),

.RegDst     (RegDst),

.ALUSrc     (ALUSrc),

.MemWrite   (MemWrite),

.MemtoReg   (MemtoReg),

.Jump       (Jump),

.PCSrc      (PCSrc),

.ALUControl (ALUControl)

);

initial begin

// 测试 1: R-type 指令 - ADD

Op = 6'b000000; Funct = 6'b100000; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 2: R-type 指令 - SUB

Op = 6'b000000; Funct = 6'b100010; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 3: R-type 指令 - AND

Op = 6'b000000; Funct = 6'b100100; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 4: R-type 指令 - OR

Op = 6'b000000; Funct = 6'b100101; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 5: R-type 指令 - SLT

Op = 6'b000000; Funct = 6'b101010; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 6: LW 指令

Op = 6'b100011; Funct = 6'b000000; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 7: SW 指令

Op = 6'b101011; Funct = 6'b000000; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 8: BEQ 指令 (Zero = 0)

Op = 6'b000100; Funct = 6'b000000; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 9: BEQ 指令 (Zero = 1)

Op = 6'b000100; Funct = 6'b000000; Zero = 1'b1; #10;

// 测试 10: ADDI 指令

Op = 6'b001000; Funct = 6'b000000; Zero = 1'b0; #10;

// 测试：ORI指令

Op = 6'b001101; Funct = 6'b000000; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 11: J 指令

Op = 6'b000010; Funct = 6'b000000; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 12: 非法操作码

Op = 6'b111111; Funct = 6'b000000; Zero = 1'b0; #10;

// 测试 13: Nop

Op = 6'b000000; Funct = 6'b000000; Zero = 1'b0; #10;

$finish;

end

endmodule

仿真策略：依次施加13组不同指令类型的控制信号组合来验证控制电路的功能正确性。测试向量覆盖了 R 型指令、I 型指令、J 型指令、分支指令，以及非法指令和NOP操作等特殊情形，力求全面覆盖各种可能的控制信号输出情况。每组指令信号维持 10ns 后切换到下一组，以在时序波形中形成清晰分隔，便于观察每组指令输入下控制单元输出信号的稳定值。

通过观察仿真波形中控制单元的各输出信号，我们可以将其与预期的真值表进行比较，从而判断控制单元工作是否正确。具体来说，不同类型的指令应当激活相应的控制信号：例如 R 型指令应使能寄存器写入（RegWrite=1）、选择目标寄存器位域rd（RegDst=1）、使用寄存器操作数（ALUSrc=0），并由功能码 Funct 决定ALU操作（对应不同的 ALUControl 输出）；I 型立即数算术指令（如 ADDI、ORI）应使用立即数作为ALU第二操作数（ALUSrc=1）且写回目标寄存器rt（RegDst=0）；访存指令LW应当开启存储器读数据回写（MemtoReg=1）且使能寄存器写（RegWrite=1），SW则应当开启存储器写使能（MemWrite=1）且不写寄存器（RegWrite=0）；分支指令BEQ在opcode解码时激活Branch信号，其是否真正使PC转移由Zero信号决定——我们分别测试Zero为0和1的情况以验证 PCSrc = Branch & Zero 的逻辑作用，其中只有当Zero=1时 PCSrc 才应为1；跳转指令J解码后应当激活跳转信号（Jump=1）以指示PC采用跳转目标地址；对于非法Op，控制单元设计为输出不定状态x以指示无效指令，本次也专门输入一个未定义的操作码进行测试；此外，针对NOP指令，我们验证控制单元是否会产生预期的“空操作”控制效果。

5、SIMULATION：

测试1～5（R型指令：ADD/SUB/AND/OR/SLT）：Op=000000，Funct码分别对应不同操作。控制信号一致：RegWrite=1, RegDst=1, ALUSrc=0, MemWrite=0, MemtoReg=0, Jump=0, PCSrc=0，仅 ALUControl 根据 Funct 依次输出 010/110/000/001/111，验证 ALU 译码正确。

测试6（LW）：Op=100011，控制信号调整为：RegWrite=1, RegDst=0, ALUSrc=1, MemtoReg=1，其余如跳转/写存储器信号为0。ALUControl=010 执行地址加法，仿真输出正确。

测试7（SW）：Op=101011，不写寄存器，RegWrite=0, MemWrite=1, ALUSrc=1，使用立即数地址并写存储器，ALU 同样做加法，符合 SW 控制需求。

测试8～9（BEQ）：Op=000100，ALU执行减法比较（ALUControl=110），当 Zero=0 时 PCSrc=0 不跳转，当 Zero=1 时 PCSrc=1 触发跳转，验证分支条件逻辑正确。

测试10（ADDI）：Op=001000，立即数加法操作，RegWrite=1, RegDst=0, ALUSrc=1, MemtoReg=0，ALUControl=010，波形与设计一致。

测试11（ORI）：Op=001101，立即数或操作，控制信号与 ADDI 类似，ALUControl=001，成功执行按位或。

测试12（J）：Op=000010，跳转指令唯一输出 Jump=1，其余信号关闭，无需使用ALU，仿真跳转信号正确激活。

测试13（非法指令）：Op=111111 不在译码表中，所有控制信号变为 X，验证控制器能对非法输入保持“无效”响应，防止误执行。

测试14（NOP）：Op=000000, Funct=000000，解码为R型但无效操作码，ALUControl 为 X，其余控制信号仍为默认R型配置，符合 NOP “无实际动作”的特性。

6、RTL ANALYSIS：

分析：整个控制单元采用了分层的RTL结构，顶层的Controller模块内部包含两个子模块：MainDec和ALUDec，分别负责指令的大类解码和ALU具体操作的译码。Controller首先将操作码Op传入MainDec，生成一组主控制信号（如RegWrite、ALUSrc、Jump、MemWrite等）以及两位的ALUOp信号。随后，ALUOp和Funct共同送入ALUDec模块，由其输出三位的ALUControl信号，用于驱动ALU执行对应的运算操作。同时，Controller内部还使用一个与门将MainDec输出的Branch信号与外部的Zero信号相与，形成PCSrc输出，控制程序计数器是否跳转。整个控制器设计为纯组合逻辑，在RTL视图中，各模块通过清晰的线网连接，结构层次分明：Op进入MainDec，ALUOp和Funct进入ALUDec，Branch与Zero决定PCSrc，所有输出直接连接到外部数据通路。这种分层设计将指令解码任务拆分为主控和ALU控两个模块，既简化了单一模块的复杂度，又增强了系统的可读性和可维护性，体现了单周期CPU控制单元中常见的模块化设计思想。

五、调试和心得体会

1、问题与调试：

起初在编写主译码器时，容易遗漏某些指令的控制输出，例如最初忘记为ORI指令(Op=6'b001101)指定控制信号，导致仿真时发现当输入ORI指令时ALUControl没有得到预期的3'b001，而是出现了未知值xxx。这提示我注意检查指令集的完整性。通过参考指令功能，我在MainDec的case语句中增加了对ORI的处理，重新仿真后ORI的控制信号才正确显示为OR操作码。这个调试过程让我体会到：控制单元设计必须全面覆盖指令集中的每一种情况，即使漏掉一条指令，仿真波形中的x值也能迅速暴露问题。

另一个调试细节来自于BEQ分支逻辑。在最初的测试中，我只设置了Branch信号而没有正确处理Zero与PCSrc的关系，结果在波形中发现无论Zero为何值，PCSrc一直未能拉高，分支似乎从不发生。意识到这一点后，我在Controller顶层加入了assign PCSrc = Branch & Zero逻辑，并在测试中专门针对Zero=1的情况进行验证。修正后，仿真波形清晰地出现了PCSrc在Zero为1时的高电平脉冲，证实分支控制正常。这个问题让我深刻认识到组合逻辑中条件信号的处理：Branch表示“可能跳转”，但需要与运行时条件（Zero）相结合才能最终决定跳转，因此两者缺一不可。调试过程中通过针对性地改变Zero的测试矢量，成功验证了PCSrc的实现。

2、心得体会：

完成调试后，对整个控制单元设计有了更深入的理解。控制信号虽然繁多，但都有明确的作用范围：每一个信号在数据通路中控制一个多路选择器或使能信号，组合起来就指导了一条指令的执行。设计控制单元时，需要从指令的执行过程出发，推导出哪些信号应该取何值。例如，设计MainDec时，我反复推演每种指令的执行流程：这条指令要不要写回寄存器？要写哪个寄存器？ALU的输入是什么？有没有存储器访问？PC如何变化？只有明确了这些，才能正确填写控制信号真值表。这让我体会到，对数据通路的深入理解是正确设计控制单元的基础。控制单元实际上编码了处理器的“行为规则”：哪类指令激活哪类硬件单元。通过此次实验，我加深了对单周期CPU原理的认识，理解了为什么将控制分为主译码器和ALU译码器两级：这样做大大简化了问题规模，每级只需关注有限的信号和字段。例如主译码器只需根据Op产生大方向的控制，而ALU译码器专注Funct到ALU操作的映射。模块化设计和分级解码提高了电路的清晰度，也方便了调试——因为我可以分别验证MainDec和ALUDec，再看它们组合后的效果。实际调试中也是如此，通过仿真观察某个信号不对，可以追溯是Op解码出了问题还是Funct解码出了问题，定位起来更加容易。

3、总结：

这次实验培养了我分析数字电路时序和逻辑的能力，让我体会到了将抽象的指令功能转化为硬件控制信号的过程。在心得方面，我认识到：严谨全面的测试对于数字设计至关重要，我们需要设计各种边界情况来验证系统的健壮性；良好的代码风格和注释也很有帮助，例如用二进制直观地列出Controls值并标注指令名称，方便检查错误。通过调试和思考，我对控制单元的作用有了更深的体会——它就像CPU的大脑，合理的设计和实现保证了CPU各部件协调一致地工作。此次实验不仅让我掌握了Verilog硬件描述和仿真技术，更重要的是深化了对计算机体系结构中控制路径设计的理解，这将为后续更复杂的CPU设计打下坚实基础。