FirewallBox 防火墙盒子网络编程  实验指导书

# 一、实验目的

FirewallBox——编程实现防火墙的核心组件：分组过滤、简易NAT与SSLVPN。

- 深入理解TCP/IP协议栈结构、Linux内核与用户态数据交互机制、网络地址转换（NAT）原理、SSL加密通信协议及虚拟网卡（TUN）工作机制。

- 掌握Linux网络编程核心技能，能够独立完成分组过滤、NAT、SSLVPN的手写实现，提升协议解析、数据结构设计、模块化开发及问题排查能力。

- 培养网络安全意识和工程实践思维，理解网络设备核心功能的底层实现逻辑，为后续从事网络开发、网络安全相关工作奠定基础。

# 二、实验内容

本实验聚焦FirewallBox的3个核心功能，采用“分组过滤+简易NAT+SSLVPN”的混合架构，兼顾编程深度与工作量合理性，要求全部核心逻辑编程实现。【任务4 PPP拨号！】

实验任务拆分如下，明确各任务核心目标与占比，便于分阶段完成和考核：

| 任务编号 | 核心任务 | 编程语言 | 核心目标 | 实验占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 分组过滤 | C++/Python | 实现数据包捕获、协议解析、自定义规则匹配及数据包拦截/放行 | 40% |
| 任务2 | 简易NAT功能实现 | C++/Python | 实现内网IP/端口到外网IP/端口的映射、数据包改写及校验和重计算 | 30% |
| 任务3 | 轻量级SSLVPN实现 | Python | 实现TUN虚拟网卡配置、SSL加密通信及双向数据转发 | 30% |

# 三、实验原理

## 3.1 分组过滤防火墙原理

分组过滤基于网络层和传输层的数据包信息（IP地址、端口、协议类型），按照预设规则对数据包进行“允许”或“拒绝”处理，核心原理分为三步：

- 内核态数据包拦截：通过Linux netfilter机制，将指定网卡（本实验为wlan0）的入站、转发数据包重定向到用户态队列，内核将数据包复制到用户态供程序处理。

- 用户态数据包解析：程序监听用户态队列，提取数据包中的IP头、TCP/UDP头信息，解析出源IP、目的IP、目的端口、协议类型等关键字段。

- 规则匹配与处理：程序将解析后的数据包信息与自定义规则进行匹配，根据匹配结果告知内核“接受”（允许数据包继续转发）或“丢弃”（拦截数据包）。

核心关键点：规则设计需支持精确匹配（源IP、目的IP、目的端口、协议），规则匹配优先级遵循“精确规则优于通配规则”，无匹配规则时默认允许。

## 3.2 简易NAT原理

本实验实现源地址转换（SNAT），核心目的是让内网终端（192.168.100.0/24网段）共享服务器外网IP（eth0获取的公网IP）访问互联网，核心原理包括：

- NAT映射表：设计数据结构存储“内网（IP+端口）→ 外网端口”的映射关系，实现端口复用（多个内网终端可共用同一个外网IP的不同端口）。

- 出站数据包改写：内网终端发出的数据包（wlan0→eth0）经过防火墙过滤后，将源IP改为服务器eth0的公网IP，源端口改为映射表中的外网端口，同时重计算IP头和TCP/UDP头的校验和（确保数据包完整性）。

- 入站数据包改写：外网返回的数据包（eth0→wlan0），根据数据包的外网目的端口，在映射表中反向查找对应的内网IP和端口，改写数据包的目的IP和端口，重计算校验和后转发至内网终端。

核心关键点：NAT处理需在防火墙过滤之后执行，确保不安全的数据包被拦截后，不再进行NAT转换；映射表需支持动态维护，避免端口冲突。

## 3.3 SSLVPN原理

轻量级SSLVPN基于SSL加密协议和TUN虚拟网卡，实现外网终端安全接入内网，核心原理分为三步：

- TUN虚拟网卡配置：在服务器和客户端分别创建TUN虚拟网卡，TUN网卡工作在网络层，可接收和发送IP数据包，作为VPN的“虚拟网络接口”。

- SSL加密通信：服务器与客户端通过SSL协议建立加密连接，验证双方身份（基于证书），所有传输的数据均经过加密处理，防止数据被窃取或篡改。

- 双向数据转发：服务器端实现TUN虚拟网卡与外网SSL套接字的数据转发——将内网数据包通过SSL加密后发送至客户端，将客户端通过SSL发送的加密数据解密后，通过TUN网卡转发至内网；客户端同理，实现本地应用与TUN网卡的数据转发。

核心关键点：SSL协议负责身份认证和数据加密，TUN虚拟网卡负责实现“虚拟网络链路”，数据转发需保证双向通畅、低延迟。

# 四、实验环境与分组

分组：每2人一组，配合完成。

## 4.1 硬件要求

- Linux服务器1台：推荐Ubuntu Server 22.04 LTS（内核≥5.15），配备双网卡——无线网卡（wlan0，作为内网接入端口）、有线以太网网卡（eth0，作为外网出口端口）。

- 测试终端2台：1台用于接入内网（连接服务器wlan0），1台用于外网测试（可正常访问互联网，用于验证SSLVPN连接）。

## 4.2 软件环境与依赖

服务器需安装以下开发工具及依赖库（仅用于编译和运行，核心功能需手写实现，不直接调用现成工具）：

- 基础开发工具：GCC/G++编译器、Make工具，用于C++程序编译。

- 内核接口库：libnetfilter-queue-dev、libnfnetlink-dev，用于与Linux netfilter内核模块交互，实现数据包捕获。

- 加密开发库：libssl-dev、pyopenssl，用于SSLVPN的SSL加密通信实现。

- 辅助测试工具：tcpdump（数据包捕获与分析）、net-tools（网络状态查看），用于实验功能验证。

- Python环境：Python 3.x，用于简化SSLVPN中TUN虚拟网卡操作及SSL套接字编程。

依赖安装命令可参考Linux系统包管理工具（如apt），确保所有依赖库版本兼容。

# 五、分任务实验步骤

## 5.1 任务1：分组过滤

### 5.1.1 实验准备

- 配置服务器双网卡：将wlan0配置为内网接入端口，设置静态IP；eth0配置为外网出口端口，自动获取公网IP。

- 开启IP转发：修改Linux系统内核参数，开启IP转发功能（为后续NAT功能和数据转发做准备）。

- 配置netfilter队列：通过iptables命令，将wlan0的入站、转发数据包重定向到用户态队列（如队列0），实现内核态到用户态的数据包传递。

### 5.1.2 分步骤实现

- 设计核心数据结构：定义防火墙规则结构体，包含源IP、目的IP、目的端口、协议类型、动作（允许/拒绝）等字段；定义IP、TCP协议头结构体，与Linux内核协议头格式保持一致，便于数据包解析。

- 实现规则初始化：设计规则列表，添加默认测试规则（如拒绝特定内网IP访问外网特定端口、允许所有内网IP访问外网HTTPS端口等），支持规则的静态配置。

- 实现数据包解析功能：编写协议解析函数，从捕获的数据包中提取IP头、TCP/UDP头信息，解析出源IP、目的IP、目的端口、协议类型等关键参数，处理数据包不完整、协议类型未知等异常情况。

- 实现规则匹配逻辑：编写规则匹配函数，遍历规则列表，按照“协议→源IP→目的IP→目的端口”的顺序进行匹配，返回匹配结果（允许/拒绝），遵循“精确规则优于通配规则”的优先级。

- 实现netfilter队列监听与处理：编写主程序，打开netfilter队列句柄，绑定队列并设置回调函数，监听队列中的数据包，调用解析和匹配函数，根据匹配结果告知内核处理数据包（接受/丢弃），同时添加信号处理函数，实现程序优雅退出。

### 5.1.3 功能测试

- 编译并运行防火墙程序（需使用root权限，否则无法访问netfilter内核接口）。

- 内网终端测试：使用内网终端（如192.168.100.2）访问不同端口的外网服务，验证规则匹配效果：

- 访问被拒绝的端口（如HTTP 80端口），观察防火墙终端输出，确认数据包被丢弃，且终端访问失败。

- 访问被允许的端口（如HTTPS 443端口），确认数据包被接受，且终端访问成功。

- 异常测试：发送不完整的数据包，验证程序是否能正常处理，避免崩溃。

### 5.1.4 拓展要求（可选加分）

- 规则扩展：支持端口段匹配（如1-1024端口）、IP网段匹配（如192.168.100.0/24）。

- 日志功能：添加日志记录模块，将数据包过滤记录（时间、源IP、目的IP、端口、处理结果）写入日志文件，便于后续排查。

## 5.2 任务2：简易NAT功能实现（C++）

### 5.2.1 实验准备

- 确保任务1的防火墙程序可正常运行，防火墙规则已配置完成。

- 获取服务器eth0的公网IP：通过命令查看eth0的IP地址，记录为公网IP（用于NAT映射）。

- 确认IP转发功能已开启，确保数据包可在wlan0和eth0之间转发。

### 5.2.2 分步骤实现

- 设计NAT映射表：定义映射表数据结构，键为“内网IP+内网端口”，值为“外网端口”，实现内网端口到外网端口的映射，支持端口复用（避免不同内网终端使用相同外网端口）。

- 实现外网端口分配逻辑：设计端口分配函数，从预设端口范围（如10000-60000）中分配未被占用的外网端口，分配后记录到映射表中，确保端口不冲突。

- 实现出站数据包改写：在防火墙过滤通过后，编写数据包改写函数，将内网数据包的源IP改为eth0的公网IP，源端口改为映射表中分配的外网端口，重计算IP头和TCP/UDP头的校验和（校验和基于改写后的数据包重新计算，确保数据包能正常被外网设备识别）。

- 实现入站数据包改写：编写入站数据包处理函数，解析外网返回数据包的目的端口，在映射表中反向查找对应的内网IP和内网端口，将数据包的目的IP改为内网IP，目的端口改为内网端口，重计算校验和后，转发至内网终端。

- 联动防火墙：将NAT处理逻辑集成到防火墙程序中，确保数据包先经过防火墙过滤，过滤通过后再进行NAT转换，避免不安全数据包占用外网资源。

### 5.2.3 功能测试

- 编译并运行集成NAT功能的防火墙程序（root权限）。

- 内网终端网络测试：

- 内网终端接入wlan0，获取内网IP（如192.168.100.3）。

- 访问外网服务（如www.baidu.com），确认终端可正常访问互联网。

- 通过tcpdump捕获eth0的数据包，观察数据包的源IP是否为eth0的公网IP，验证NAT转换是否成功。

- 多终端测试：使用2台及以上内网终端同时访问外网，确认端口复用正常，所有终端均可正常共享外网出口。

### 5.2.4 拓展要求（可选加分）

- 映射表超时机制：为映射表添加超时时间，当内网终端长时间不活动时，释放对应的外网端口，提高端口利用率。

- 动态规则调整：支持通过简单接口（如文件配置）动态调整NAT映射规则，无需重启程序。

## 5.3 任务3：轻量级SSLVPN实现（Python）

### 5.3.1 实验准备

- 生成SSL证书：使用OpenSSL工具生成服务器端和客户端的SSL证书（私钥、公钥），用于SSL连接的身份认证和数据加密。

- 配置TUN虚拟网卡：在服务器和客户端分别创建TUN虚拟网卡，设置虚拟网卡的IP地址（如服务器TUN网卡IP：10.8.0.1/24，客户端TUN网卡IP：10.8.0.2/24）。

- 确保服务器防火墙已开放SSLVPN服务端口（如1194端口），允许外网客户端连接。

### 5.3.2 分步骤实现

- 实现SSLVPN服务器端：

- 配置SSL上下文：加载服务器端SSL证书和私钥，设置SSL协议版本，配置客户端身份验证（可选）。

- 创建TUN虚拟网卡：编写TUN设备操作函数，创建并配置TUN网卡，实现TUN网卡的数据读取和写入。

- 创建SSL套接字：监听指定端口（如1194），接收客户端的SSL连接请求，建立加密通信链路。

- 实现双向数据转发：启动多线程，分别处理TUN网卡与SSL套接字的数据转发——将TUN网卡接收的内网数据包通过SSL加密后发送至客户端，将SSL套接字接收的客户端加密数据解密后，写入TUN网卡转发至内网。

- 实现SSLVPN客户端：

- 配置SSL上下文：加载客户端SSL证书和私钥，验证服务器端证书的合法性。

- 创建TUN虚拟网卡：与服务器端TUN网卡配置对应，设置客户端虚拟网卡IP。

- 建立SSL连接：连接服务器端的SSLVPN端口，完成SSL握手，建立加密通信链路。

- 实现双向数据转发：启动多线程，将本地应用发送至TUN网卡的数据加密后发送至服务器，将服务器通过SSL发送的加密数据解密后，写入TUN网卡，实现本地应用与内网的通信。

- 异常处理：添加连接断开、数据传输失败等异常情况的处理逻辑，确保程序稳定运行，避免崩溃。

### 5.3.3 功能测试

- 启动服务器端SSLVPN程序，确保TUN网卡正常工作，SSL套接字正常监听。

- 启动客户端SSLVPN程序，连接服务器端，确认SSL握手成功，TUN网卡配置正常。

- VPN连接测试：

- 客户端访问内网终端（如192.168.100.2），确认可正常通信。

- 客户端访问外网，确认可通过服务器eth0共享外网出口（可选，需配置相关转发规则）。

- 通过tcpdump捕获SSL连接的数据包，确认数据均为加密状态，验证SSL加密效果。

- 稳定性测试：保持VPN连接一段时间，进行数据传输，确认连接稳定，无数据丢失、断开等问题。

### 5.3.4 拓展要求（可选加分）

- 多客户端支持：修改服务器端程序，支持多个客户端同时连接，实现多用户共享VPN服务。

- 连接认证：添加用户名/密码认证机制，在SSL握手前完成用户身份验证，提升VPN安全性。

# 六、实验注意事项

- 权限问题：所有核心程序（防火墙、NAT、SSLVPN）均需使用root权限运行，否则无法访问Linux内核接口、TUN虚拟网卡及网络设备。

- 协议解析注意事项：解析IP、TCP/UDP协议头时，需注意字节序转换（网络字节序与主机字节序），避免解析错误；处理数据包时，需判断数据包长度，避免数组越界。

- 校验和计算：数据包改写后（NAT转换），必须重新计算IP头和TCP/UDP头的校验和，否则数据包会被网络设备丢弃，导致通信失败。

- SSL证书问题：服务器端和客户端的SSL证书需匹配，客户端需验证服务器端证书的合法性，避免证书不匹配导致SSL握手失败。

- 测试环境隔离：实验过程中，建议关闭Linux系统自带的防火墙（如ufw），避免与手写的防火墙程序冲突，影响实验结果。

- 程序调试：实验过程中若出现通信失败、程序崩溃等问题，可使用tcpdump捕获数据包、gdb调试C++程序、print语句调试Python程序，逐步排查问题。

# 七、实验考核标准

## 7.1 基础要求（合格）

- 完成任务1：分组过滤防火墙可正常运行，能捕获数据包、解析协议信息，实现预设规则的匹配与数据包拦截/放行。

- 完成任务2：简易NAT功能可正常工作，内网终端能通过NAT转换共享外网出口，实现基本的地址映射与数据包改写。

- 完成任务3：SSLVPN可正常建立连接，客户端能通过VPN访问内网，实现SSL加密通信与双向数据转发。

- 实验报告完整，包含实验原理、实现步骤、测试结果及问题排查过程。

## 7.2 良好要求（良好）

- 满足基础要求，且程序运行稳定，无明显bug。

- 任务1实现规则扩展（如端口段、IP网段匹配）或日志功能。

- 任务2实现NAT映射表超时机制或动态规则调整功能。

- 实验报告详细，包含核心设计思路、数据结构设计、关键逻辑分析。

## 7.3 优秀要求（优秀）

- 满足良好要求，程序性能优良，数据转发延迟低、稳定性高。

- 任务3实现多客户端支持或用户名/密码认证机制。

- 具备较强的问题排查能力，能解决实验过程中的复杂问题（如SSL握手异常、NAT端口冲突等）。

- 实验报告具有创新性，包含对实验方案的优化建议、功能拓展思路。

# 八、实验报告要求

- 报告结构：包含实验名称、实验目的、实验环境、实验原理、实验步骤、测试结果、问题与解决方法、实验总结、拓展思考等部分。

- 核心内容：详细描述各任务的设计思路、数据结构设计、关键逻辑实现（无需编写代码，重点描述设计思想和实现流程）。

- 测试结果：详细记录各任务的测试用例、测试过程、测试结果，附必要的测试截图（如防火墙过滤记录、NAT转换数据包、VPN连接状态）。

- 问题与解决方法：记录实验过程中遇到的问题、排查过程及解决方法，体现问题排查能力。

- 拓展思考：结合实验内容，思考如何优化程序性能、拓展功能（如增加防火墙规则动态配置、提升VPN加密效率等）。