Linux系统下用户态软件路由器实验指导书

# 一、实验目的

本实验核心目标是在Linux系统下，通过编写用户态软件程序，实现真实可运行路由器的三大核心功能——ARP协议解析、路由表查询（最长前缀匹配）、IP分组转发，全程不依赖路由器硬件设备，也不调用Linux操作系统内核的路由转发模块，所有核心逻辑均由用户端软件程序自主实现，帮助学生深入理解路由器底层工作机制和Linux用户态网络编程原理，为后续学习复杂网络设备、内核态网络开发奠定基础。

通过本实验，学生需掌握Linux系统下用户态软件路由器的核心实现逻辑，具备Linux环境下网络编程和路由器功能开发的能力，具体目标如下：

- 理解Linux系统下用户态网络编程的基本原理，掌握原始IP/ARP数据包的捕获、构造与发送方法；

- 理解路由表的核心结构与最长前缀匹配算法，能通过软件程序实现路由表的加载、查询功能，不依赖Linux内核路由表；

- 掌握ARP协议的工作流程（ARP请求、ARP应答），能通过软件程序模拟ARP广播请求、单播应答及ARP缓存的管理（新增、查询、失效处理），不依赖Linux内核ARP缓存；

- 理解IP分组转发的完整流程，能通过软件程序实现“捕获IP分组→路由表查询→ARP解析→构造数据包→发送转发”的全链路，全程在用户态完成，不调用内核转发接口；

- 能在Linux系统下调试、运行用户态软件路由器，处理直连网段、跨网段、默认路由三种转发场景，确保数据包能真实转发；

- 培养Linux环境下程序调试、网络问题排查能力，能解决数据包捕获失败、转发异常、ARP交互失败等问题；

- 规范编程习惯，撰写清晰的代码注释，能清晰输出实验日志，便于验证实验结果和教师批改。

# 二、实验原理

本实验核心是在Linux系统下，通过用户态软件程序替代路由器硬件和操作系统内核，实现真实可运行的路由器功能，无需搭建复杂硬件环境，核心原理如下（重点突出Linux用户态实现特点）：

## 2.1  Linux用户态软件路由器核心特点

与硬件路由器、内核态路由器相比，本实验实现的用户态软件路由器具有以下特点，也是实验核心要求：

- 无硬件依赖：不使用路由器硬件设备，借助Linux主机的网络接口（如eth0、eth1）实现数据包的接收与发送；

- 用户态实现：所有核心模块（路由表、ARP、分组转发）均由用户编写的软件程序实现，不调用Linux内核的路由转发、ARP缓存等内核模块；

- 真实可运行：能捕获真实网络中的IP/ARP数据包，完成解析、转发流程，可与其他网络设备（PC、虚拟机）进行真实通信；

- 基于原始套接字：通过Linux原始套接字（Raw Socket）捕获和发送原始IP/ARP数据包，绕过内核协议栈的部分处理，自主实现协议逻辑。

## 2.2 路由表原理（用户态软件实现）

### 2.2.1 路由表结构

用户态软件路由器自主维护一份静态路由表，不依赖Linux内核路由表，每条路由条目包含4个核心字段（缺一不可），结构如下（与真实路由器路由表一致）：

| 字段名称 | 字段说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 目的网络 | IP分组要到达的目标网络的网络地址 | 192.168.1.0 |
| 子网掩码 | 用于区分目标IP地址的网络位和主机位，与目的网络配合使用 | 255.255.255.0 |
| 下一跳IP | IP分组需要转发到的下一个网络设备的IP地址；直连网段时，下一跳为0.0.0.0（表示直连） | 192.168.1.254 或 0.0.0.0 |
| 出接口 | IP分组从Linux主机的哪个网络接口转发出去（对应Linux系统中的网络接口名称，如eth0、eth1、ens33） | eth0、eth1 |

### 2.2.2 最长前缀匹配算法

路由表查询的核心算法，与真实路由器一致，规则如下，需通过软件程序完整实现：

- 将捕获到的IP分组的目的IP地址，与用户态路由表中每条路由的“目的网络+子网掩码”进行按位与运算；

- 筛选出运算结果与“目的网络”一致的所有路由条目；

- 在筛选出的条目里，选择“子网掩码前缀最长”（即子网掩码中1的位数最多）的路由作为匹配结果；

- 若没有匹配的路由条目，转发失败（提示“无可用路由”）；若有且只有一条匹配条目，直接选用该条目。

示例：目的IP为192.168.1.10，用户态路由表中有两条匹配路由：①192.168.1.0/24（子网掩码255.255.255.0，前缀24位）；②192.168.0.0/16（子网掩码255.255.0.0，前缀16位），此时选择①作为匹配结果（前缀更长）。

## 2.3 ARP协议原理（用户态软件实现）

ARP（地址解析协议）的核心作用：将IP地址解析为物理MAC地址，用户态软件路由器需自主实现ARP协议逻辑，不依赖Linux内核ARP缓存和ARP协议处理模块，核心原理如下：

### 2.3.1 ARP工作流程（用户态实现）

- 用户态软件路由器通过原始套接字捕获IP分组，查询自身维护的用户态路由表后，确定下一跳IP地址；

- 查询自身维护的用户态ARP缓存，判断是否存在该下一跳IP对应的MAC地址：

- 若存在（缓存命中）：直接构造包含该MAC地址的以太网帧，封装IP分组后，通过原始套接字发送；

- 若不存在（缓存未命中）：构造ARP请求数据包（广播帧），通过原始套接字发送到对应出接口的广播地址，请求内容为“Who has 下一跳IP？Tell 路由器自身接口IP”；

- 目标设备（下一跳IP对应的设备）收到ARP请求后，发送ARP应答数据包（单播帧），用户态软件路由器通过原始套接字捕获该应答包，解析出目标设备的MAC地址；

- 将“下一跳IP+对应的MAC地址”存入用户态ARP缓存（可设置缓存失效时间，避免缓存过期导致转发失败）；

- 构造包含该MAC地址的以太网帧，封装IP分组后，通过原始套接字发送，完成IP分组转发。

### 2.3.2 关键注意点（Linux用户态实现）

- 直连网段（下一跳为0.0.0.0）时，ARP解析的是“IP分组的目的IP地址”，而非下一跳IP；

- 非直连网段（下一跳为具体IP）时，ARP解析的是“下一跳IP地址”，而非目的IP；

- 用户态ARP缓存与Linux内核ARP缓存完全独立，需自主实现缓存的新增、查询、失效处理，不依赖内核缓存；

- ARP请求为广播帧（目的MAC为ff:ff:ff:ff:ff:ff），ARP应答为单播帧（目的MAC为用户态软件路由器出接口的MAC地址）。

## 2.4 IP分组转发完整流程（Linux用户态软件实现，实验核心）

本实验需在Linux系统下，通过用户态软件程序完整实现以下流程，每一步都需通过代码实现，借助原始套接字完成数据包的捕获与发送，并输出对应的实验日志，确保真实可运行：

- Linux系统环境配置：开启网络接口混杂模式，关闭内核路由转发功能（具体命令见实验步骤）；

- 捕获IP分组：通过原始套接字，捕获Linux主机对应网络接口上的所有IP分组（过滤掉非目标分组）；

- 路由表查询：将捕获到的IP分组的目的IP，与用户态路由表中所有条目进行匹配，通过最长前缀匹配算法，确定下一跳IP和出接口；

- ARP解析：

- 若下一跳为0.0.0.0（直连）：解析目的IP对应的MAC地址；

- 若下一跳为具体IP（非直连）：解析下一跳IP对应的MAC地址；

- ARP缓存处理：缓存命中则直接构造以太网帧，未命中则构造ARP请求包→发送→捕获ARP应答包→解析MAC→更新缓存；

- 分组转发：构造以太网帧（目的MAC为解析出的MAC地址，源MAC为路由器出接口的MAC地址），封装IP分组，通过原始套接字发送到出接口；

- 日志输出：每一步流程都需输出详细日志，记录数据包捕获、路由匹配、ARP交互、转发结果等信息；

- 异常处理：若路由表无匹配条目、ARP请求无应答、数据包捕获失败，输出对应的失败提示，避免程序崩溃。

# 三、实验环境与分组

- 分组：每2人一组，配合完成。

- 开发语言：Python 3.8+（推荐；也可选用C/C++，适配Linux系统编译运行）

- 实验环境：Linux系统（Ubuntu 20.04/22.04 LTS 优先，CentOS、Debian等其他Linux发行版均可），需具备以下条件：

- 安装Python 3.8+（或对应编程语言编译环境，如gcc、g++）；

- 安装文本编辑器/IDE（VS Code、Vim、Emacs等）；

- 开启Linux系统网络接口 promiscuous 模式（混杂模式），用于捕获和发送原始IP/ARP数据包；

- 关闭Linux内核自带的路由转发功能（避免内核转发干扰用户态软件路由器运行）。

- 前置知识：IP地址与子网划分、ARP协议基本原理、路由表基本结构、IP分组转发流程、Linux系统基础操作、原始套接字编程基础（可选，Python可借助scapy库简化开发）。

# 四、实验内容与步骤

本实验要求学生在Linux系统下，通过编程实现用户态软件路由器，分为5个核心步骤（含Linux环境配置），按以下步骤逐步完成，每一步都需验证功能正确性，再进行下一步，确保软件路由器真实可运行。

## 4.1 实验拓扑

本实验采用固定的简单网络拓扑，使用一台Linux主机（运行用户态软件路由器）连接两个直连网段，同时配置一条默认路由，覆盖所有转发场景，可通过虚拟机搭建测试环境，拓扑如下：

测试环境说明：

- Linux主机：运行用户态软件路由器，开启eth0、eth1两个网络接口，分别连接两个网段；

- PC1（虚拟机1）：IP为192.168.1.10，子网掩码255.255.255.0，网关设置为Linux主机eth0接口IP（192.168.1.1）；

- PC2（虚拟机2）：IP为192.168.2.10，子网掩码255.255.255.0，网关设置为Linux主机eth1接口IP（192.168.2.1）；

- 测试目标：PC1可ping通PC2，ping数据包通过Linux主机的用户态软件路由器转发，全程不依赖Linux内核转发。

固定用户态路由表（必须按此配置，不可修改，便于统一批改和测试）：

| 目的网络 | 子网掩码 | 下一跳IP | 出接口 | 路由类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | eth0 | 直连路由 |
| 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | eth1 | 直连路由 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.254 | eth0 | 默认路由（所有未匹配的IP分组，均转发至此） |

## 4.2 步骤1：Linux系统环境配置（关键步骤，确保软件路由器可运行）

登录Linux系统（建议使用root用户，避免权限不足），执行以下命令完成环境配置，每执行一条命令，确认无报错后再执行下一条：

- 查看Linux主机网络接口，确认eth0、eth1（或ens33、ens34等）接口存在，记录接口名称：
        ip addr show  # 或 ifconfig（需安装net-tools工具：sudo apt install net-tools）
        说明：若只有一个网络接口，可通过添加虚拟网络接口实现（命令：sudo ip link add eth1 type dummy，虚拟接口仅用于实验测试）。

- 配置eth0、eth1接口IP地址（与实验拓扑一致）：
        sudo ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0  # 配置eth0接口IP
sudo ip addr add 192.168.2.1/24 dev eth1  # 配置eth1接口IP
sudo ip link set eth0 up  # 启用eth0接口
sudo ip link set eth1 up  # 启用eth1接口

- 开启eth0、eth1接口混杂模式（允许捕获该接口上的所有数据包）：
        sudo ip link set eth0 promisc on
sudo ip link set eth1 promisc on

- 关闭Linux内核自带的路由转发功能（核心！避免内核转发干扰用户态软件路由器）：
        sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0  # 临时关闭，重启后失效
# 若需永久关闭，编辑/etc/sysctl.conf文件，将net.ipv4.ip_forward=1改为0，执行sudo sysctl -p生效

- 安装必要的工具（Python、scapy库，scapy库用于简化原始套接字编程和数据包构造）：
        sudo apt update  # 更新软件源
sudo apt install python3 python3-pip  # 安装Python3和pip
sudo pip3 install scapy  # 安装scapy库（用于构造、捕获IP/ARP数据包）
        说明：若使用C/C++开发，需安装gcc、libpcap库（用于数据包捕获）：sudo apt install gcc libpcap-dev。

- 验证环境配置：执行以下命令，确认接口IP、混杂模式、内核转发配置正确：
        ip addr show eth0  # 确认eth0 IP为192.168.1.1，状态为UP，promisc为ON
ip addr show eth1  # 确认eth1 IP为192.168.2.1，状态为UP，promisc为ON
sysctl net.ipv4.ip_forward  # 确认输出为net.ipv4.ip_forward = 0

## 4.3 步骤2：搭建开发环境，明确用户态软件路由器代码结构

- 打开Linux系统中的文本编辑器/IDE（以VS Code为例），新建Python项目，命名为“usRouter”；

- 明确代码结构：按“模块划分”编写代码，所有核心模块均为用户态实现，不调用内核接口，建议分为5个核心函数（模块），便于调试和维护：

- route_table_init()：用户态路由表初始化函数，加载固定路由表配置；

- route_table_query(dst_ip)：用户态路由表查询函数，输入目的IP，通过最长前缀匹配，返回下一跳IP、出接口；

- arp_cache_manage(ip, mac=None, timeout=300)：用户态ARP缓存管理函数，支持查询、新增缓存，实现缓存超时失效（默认5分钟）；

- arp_interaction(target_ip, iface)：用户态ARP交互函数，构造、发送ARP请求，捕获、解析ARP应答，返回目标IP对应的MAC地址；

- ip_packet_capture_and_forward()：IP分组捕获与转发函数，通过scapy库捕获IP分组，整合上述4个模块，完成完整转发流程。

- 导入必要的库（以Python scapy库为例）：
from scapy.all import sniff, Ether, ARP, IP, sendp
import time

## 4.4 步骤3：实现用户态路由表模块（核心模块1，不依赖内核路由表）

- 实现route_table_init()函数，初始化用户态路由表（固定配置，与实验拓扑一致）：
        def route_table_init():
    # 初始化用户态静态路由表（列表+字典形式，不依赖Linux内核路由表）
    route_table = [
        {"目的网络": "192.168.1.0", "子网掩码": "255.255.255.0", "下一跳IP": "0.0.0.0", "出接口": "eth0"},
        {"目的网络": "192.168.2.0", "子网掩码": "255.255.255.0", "下一跳IP": "0.0.0.0", "出接口": "eth1"},
        {"目的网络": "0.0.0.0", "子网掩码": "0.0.0.0", "下一跳IP": "192.168.1.254", "出接口": "eth0"}
    ]
    print("用户态路由表初始化完成，路由表内容：")
    for idx, route in enumerate(route_table, 1):
        print(f"{idx}. 目的网络：{route['目的网络']}，子网掩码：{route['子网掩码']}，下一跳IP：{route['下一跳IP']}，出接口：{route['出接口']}")
    return route_table

# 初始化用户态路由表
user_route_table = route_table_init()

- 实现IP地址与子网掩码的按位与运算函数（用于路由匹配）：
        def ip_and_mask(ip_str, mask_str):
    # 将IP地址转为32位整数
    ip_parts = list(map(int, ip_str.split(".")))
    ip_int = (ip_parts[0] << 24) | (ip_parts[1] << 16) | (ip_parts[2] << 8) | ip_parts[3]
    # 将子网掩码转为32位整数
    mask_parts = list(map(int, mask_str.split(".")))
    mask_int = (mask_parts[0] << 24) | (mask_parts[1] << 16) | (mask_parts[2] << 8) | mask_parts[3]
    # 按位与运算，得到网络地址（32位整数）
    network_int = ip_int & mask_int
    # 将32位整数转回IP字符串
    network_str = ".".join([str((network_int >> 24) & 0xff),
                           str((network_int >> 16) & 0xff),
                           str((network_int >> 8) & 0xff),
                           str(network_int & 0xff)])
    return network_str, bin(mask_int).count('1')  # 返回网络地址和前缀长度

- 实现最长前缀匹配算法（route_table_query函数）：
        def route_table_query(dst_ip, route_table):
    # 输入：目的IP地址（字符串）、用户态路由表
    # 输出：匹配成功则返回（下一跳IP，出接口），匹配失败则返回（None，None）
    best_match = None
    max_prefix_len = -1  # 记录最长前缀长度

    for route in route_table:
        dst_net = route["目的网络"]
        subnet_mask = route["子网掩码"]
        # 计算目的IP与当前路由子网掩码的网络地址和前缀长度
        ip_network, prefix_len = ip_and_mask(dst_ip, subnet_mask)
        # 计算当前路由目的网络的网络地址（确保路由表中目的网络格式正确）
        route_network, _ = ip_and_mask(dst_net, subnet_mask)
        # 判断目的IP是否匹配当前路由
        if ip_network == route_network:
            # 筛选前缀最长的路由
            if prefix_len > max_prefix_len:
                max_prefix_len = prefix_len
                best_match = route

    if best_match:
        return best_match["下一跳IP"], best_match["出接口"]
    else:
        return None, None

- 验证功能：在Linux系统中运行代码片段，测试3种场景，确保路由匹配正确：
       # 测试路由表查询功能
test_cases = ["192.168.1.10", "192.168.2.10", "10.0.0.10"]
for dst_ip in test_cases:
    next_hop, out_interface = route_table_query(dst_ip, user_route_table)
    if next_hop and out_interface:
        print(f"目的IP：{dst_ip}，匹配路由：下一跳IP={next_hop}，出接口={out_interface}")
    else:
        print(f"目的IP：{dst_ip}，无匹配路由")预期输出：目的IP：192.168.1.10，匹配路由：下一跳IP=0.0.0.0，出接口=eth0
目的IP：192.168.2.10，匹配路由：下一跳IP=0.0.0.0，出接口=eth1
目的IP：10.0.0.10，匹配路由：下一跳IP=192.168.1.254，出接口=eth0

## 4.5 步骤4：实现用户态ARP模块（核心模块2，不依赖内核ARP缓存）

- 定义用户态ARP缓存（字典形式，包含缓存时间，用于超时失效处理）：
        # 用户态ARP缓存（key：IP地址，value：(MAC地址, 缓存时间戳)）
user_arp_cache = {}

- 实现arp_cache_manage函数：支持查询缓存、新增缓存、缓存超时失效处理：
        def arp_cache_manage(ip, mac=None, timeout=300):
    # 输入：IP地址、MAC地址（None表示查询）、超时时间（默认300秒，5分钟）
    # 输出：查询时返回MAC地址（None表示未命中或超时），新增时返回True

    # 1. 清理超时缓存
    current_time = time.time()
    expired_ips = [ip for ip, (_, timestamp) in user_arp_cache.items() if current_time - timestamp > timeout]
    for ip_exp in expired_ips:
        del user_arp_cache[ip_exp]
        print(f"ARP缓存超时清理：{ip_exp}")

    # 2. 查询缓存
    if mac is None:
        if ip in user_arp_cache:
            mac_addr, _ = user_arp_cache[ip]
            print(f"ARP缓存命中：{ip} → {mac_addr}")
            return mac_addr
        else:
            print(f"ARP缓存未命中：{ip}")
            return None
    # 3. 新增缓存
    else:
        user_arp_cache[ip] = (mac, time.time())
        print(f"ARP缓存更新成功：{ip} → {mac}（缓存时间：{time.ctime()}）")
        return True

- 实现arp_interaction函数：构造、发送ARP请求，捕获、解析ARP应答（用户态实现，借助scapy库）：
        def arp_interaction(target_ip, iface):
    # 输入：目标IP地址（需解析的IP）、出接口（发送ARP请求的接口）
    # 输出：目标IP对应的MAC地址（None表示交互失败）

    # 获取当前出接口的IP和MAC地址（Linux系统中）
    from scapy.all import get_if_addr, get_if_hwaddr
    src_ip = get_if_addr(iface)  # 出接口IP
    src_mac = get_if_hwaddr(iface)  # 出接口MAC

    # 1. 构造ARP请求数据包（广播帧）
    arp_request = Ether(dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff") / ARP(
        op=1,  # op=1表示ARP请求，op=2表示ARP应答
        psrc=src_ip,
        hwsrc=src_mac,
        pdst=target_ip,
        hwdst="ff:ff:ff:ff:ff:ff"
    )

    # 2. 发送ARP请求，同时捕获ARP应答
    print(f"从接口{iface}发送ARP请求：Who has {target_ip} ? Tell {src_ip}")
    # 定义ARP应答捕获过滤器（只捕获目标IP为当前出接口IP的ARP应答）
    def arp_filter(packet):
        return packet.haslayer(ARP) and packet[ARP].op == 2 and packet[ARP].psrc == target_ip

    # 发送ARP请求，并捕获应答（超时时间5秒）
    arp_response = sniff(filter=arp_filter, iface=iface, count=1, timeout=5)

    # 3. 解析ARP应答，提取MAC地址
    if arp_response:
        response_packet = arp_response[0]
        target_mac = response_packet[ARP].hwsrc
        print(f"收到ARP应答：{target_ip} 位于 MAC: {target_mac}")
        # 将解析结果存入用户态ARP缓存
        arp_cache_manage(target_ip, target_mac)
        return target_mac
    else:
        print(f"ARP请求超时：未收到{target_ip}的应答")
        return None

- 验证功能：在Linux系统中运行代码片段，测试ARP缓存和ARP交互功能：
        # 测试ARP模块功能
target_ip = "192.168.1.10"
iface = "eth0"

# 第一次查询：缓存未命中，发送ARP请求
mac1 = arp_cache_manage(target_ip)
if not mac1:
    mac1 = arp_interaction(target_ip, iface)

# 第二次查询：缓存命中
mac2 = arp_cache_manage(target_ip)
print(f"最终解析结果：{target_ip} → {mac1}")
        预期输出：ARP缓存未命中→发送ARP请求→收到应答→更新缓存→第二次查询命中。

## 4.6 步骤5：实现IP分组捕获与转发模块（核心模块3，用户态完整转发）

- 实现ip_packet_capture_and_forward函数：通过scapy库捕获IP分组，整合路由表、ARP模块，完成用户态转发，核心逻辑如下：
        def ip_packet_capture_and_forward(route_table, ifaces=["eth0", "eth1"]):
    # 输入：用户态路由表、需要监听的网络接口
    # 功能：捕获IP分组，完成路由查询、ARP解析、转发

    # 定义IP分组捕获过滤器（只捕获IP分组，排除自身发送的分组）
    def ip_filter(packet):
        # 只捕获IP分组，且源IP不是路由器自身接口IP
        if not packet.haslayer(IP):
            return False
        src_ip = packet[IP].src
        # 排除路由器自身接口IP发送的分组（避免转发自身数据包）
        router_ips = [get_if_addr(iface) for iface in ifaces if get_if_addr(iface)]
        return src_ip not in router_ips

    # 定义分组处理函数（捕获到IP分组后执行）
    def packet_handler(packet):
        # 1. 提取IP分组信息
        dst_ip = packet[IP].dst
        src_ip = packet[IP].src
        ip_data = packet[IP].payload  # IP分组负载数据
        print(f"\n================ 捕获到IP分组 ==================")
        print(f"源IP: {src_ip}，目的IP: {dst_ip}，分组数据: {ip_data}")

        # 2. 路由表查询
        print("\n------ 路由表查询 ------")
        next_hop, out_interface = route_table_query(dst_ip, route_table)
        if not next_hop or not out_interface:
            print(f"转发失败：无可用路由匹配目的IP {dst_ip}")
            return
        # 打印匹配路由信息
        route_info = next((item for item in route_table if item["下一跳IP"] == next_hop and item["出接口"] == out_interface), None)
        print(f"匹配路由：{route_info['目的网络']}/{route_info['子网掩码'].count('255')*8}  下一跳：{next_hop if next_hop != '0.0.0.0' else '直连'}  出接口：{out_interface}")

        # 3. 确定ARP解析的目标IP
        print("\n------ ARP解析 ------")
        if next_hop == "0.0.0.0":
            # 直连路由，解析目的IP的MAC
            arp_target_ip = dst_ip
        else:
            # 非直连路由，解析下一跳IP的MAC
            arp_target_ip = next_hop
        print(f"ARP解析目标IP：{arp_target_ip}")

        # 4. 查询用户态ARP缓存
        target_mac = arp_cache_manage(arp_target_ip)
        if not target_mac:
            # 缓存未命中，发送ARP请求解析
            target_mac = arp_interaction(arp_target_ip, out_interface)
            if not target_mac:
                print(f"转发失败：ARP解析{arp_target_ip}失败")
                return

        # 5. 构造以太网帧，封装IP分组，发送转发（用户态发送，不依赖内核）
        print("\n------ 分组转发 ------")
        # 获取出接口的MAC地址
        src_mac = get_if_hwaddr(out_interface)
        # 构造以太网帧（目的MAC为解析出的MAC，源MAC为出接口MAC，类型为IP）
        ether_frame = Ether(dst=target_mac, src=src_mac) / IP(
            src=packet[IP].src,
            dst=packet[IP].dst,
            ttl=packet[IP].ttl - 1  # TTL减1（符合IP转发规则）
        ) / ip_data
        # 通过scapy库发送帧（sendp发送二层帧）
        sendp(ether_frame, iface=out_interface, verbose=0)
        print(f"转发成功！从接口{out_interface}发送，源MAC: {src_mac}，目的MAC: {target_mac}")
        print("=======================================================")

    # 开始捕获IP分组（持续监听，Ctrl+C停止）
    print(f"\n用户态软件路由器已启动，开始监听接口{ifaces}的IP分组（Ctrl+C停止）...")
    sniff(filter=ip_filter, iface=ifaces, prn=packet_handler, store=0)

# 导入缺失的函数（scapy库）
from scapy.all import get_if_addr, get_if_hwaddr

## 4.7 步骤6：运行用户态软件路由器，进行真实测试

- 编写主函数，整合所有模块，启动用户态软件路由器：
        if __name__ == "__main__":
    # 1. 初始化用户态路由表
    user_route_table = route_table_init()
    # 2. 启动IP分组捕获与转发（监听eth0、eth1接口）
    try:
        ip_packet_capture_and_forward(user_route_table, ifaces=["eth0", "eth1"])
    except KeyboardInterrupt:
        print("\n用户态软件路由器已停止运行")

- 在Linux系统中，使用root用户运行代码（必须root用户，否则无权限操作原始套接字和混杂模式）：
sudo python3 linux_user_space_router.py  # 代码文件名按实际命名

- 进行真实测试（验证软件路由器可运行）：

- 测试场景1：PC1（192.168.1.10）ping PC2（192.168.2.10）；

- 测试场景2：PC2（192.168.2.10）ping PC1（192.168.1.10）；

- 测试场景3：PC1 ping 10.0.0.10（匹配默认路由）。

- 查看实验日志，确保日志完整、逻辑正确，转发成功，日志示例（需与以下格式一致，便于教师批改）：
        用户态路由表初始化完成，路由表内容：
1. 目的网络：192.168.1.0，子网掩码：255.255.255.0，下一跳IP：0.0.0.0，出接口：eth0
2. 目的网络：192.168.2.0，子网掩码：255.255.255.0，下一跳IP：0.0.0.0，出接口：eth1
3. 目的网络：0.0.0.0，子网掩码：0.0.0.0，下一跳IP：192.168.1.254，出接口：eth0

用户态软件路由器已启动，开始监听接口['eth0', 'eth1']的IP分组（Ctrl+C停止）...

==================== 捕获到IP分组 ====================
源IP: 192.168.1.10，目的IP: 192.168.2.10，分组数据: b'ping'

------ 路由表查询 ------
匹配路由：192.168.2.0/24  下一跳：直连  出接口：eth1

------ ARP解析 ------
ARP解析目标IP：192.168.2.10
ARP缓存未命中：192.168.2.10
从接口eth1发送ARP请求：Who has 192.168.2.10 ? Tell 192.168.2.1
收到ARP应答：192.168.2.10 位于 MAC: 00:0c:29:7a:8b:9c
ARP缓存更新成功：192.168.2.10 → 00:0c:29:7a:8b:9c（缓存时间：Wed Oct 11 15:30:00 2023）

------ 分组转发 ------
转发成功！从接口eth1发送，源MAC: 00:0c:29:1d:2e:3f，目的MAC: 00:0c:29:7a:8b:9c
=======================================================

- 调试修改：若测试失败、日志不符合要求，排查以下问题：

- Linux环境配置问题：确认混杂模式开启、内核转发关闭、接口IP配置正确；

- 路由匹配错误：检查最长前缀匹配算法，确认子网掩码与运算正确；

- ARP解析目标错误：检查直连/非直连场景下，ARP解析的IP是否正确；

- 权限问题：确认使用root用户运行代码，避免原始套接字操作权限不足；

- 数据包捕获失败：检查scapy库是否安装成功，接口名称是否正确。

# 五、实验要求与规范

## 5.1 功能要求（必须全部实现，确保真实可运行）

- Linux环境配置：能正确完成实验环境配置（接口IP、混杂模式、内核转发关闭），无报错；

- 用户态路由表模块：能正确初始化用户态路由表，实现最长前缀匹配，支持直连路由、默认路由的匹配，不依赖Linux内核路由表；

- 用户态ARP模块：能正确实现ARP请求、ARP应答的构造与发送/捕获，实现用户态ARP缓存的新增、查询、超时失效处理，不依赖Linux内核ARP缓存；

- 转发模块：能通过原始套接字捕获真实IP分组，完整实现用户态转发流程，正确处理直连、跨网段、默认路由三种转发场景，确保PC1与PC2能通过软件路由器正常通信；

- 日志输出：运行代码后，能输出完整的转发日志，格式与实验步骤中的示例一致，清晰体现每一步流程（分组捕获、路由匹配、ARP交互、转发结果）；

- 异常处理：能处理“无可用路由”“ARP请求无应答”“数据包捕获失败”等异常场景，输出对应的失败提示，避免程序崩溃。

## 5.2 编程规范要求（Linux环境下）

- 代码结构清晰：按模块划分函数，每个函数功能单一，避免冗余代码；

- 注释完整：每个函数开头需添加注释，说明函数功能、输入参数、输出结果；关键代码行添加注释，说明代码逻辑；

- 命名规范：变量名、函数名采用小写字母+下划线的形式，见名知意（如user_route_table、user_arp_cache），避免使用无意义的变量名（如a、b、c）；

- 格式规范：代码缩进一致（建议4个空格），换行合理，便于阅读和批改；

- 兼容性：代码需适配Linux系统，确保在Ubuntu 20.04/22.04下能正常运行，无兼容性问题。

## 5.3 实验提交要求

- 提交文件：

- Python代码文件（.py格式）：命名为“学号_姓名_小型路由器.py”（如2023001_张三_小型路由器.py）；

- 实验报告（Word格式）：按学校实验报告模板撰写，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验结果（完整日志截图）、实验总结与体会。

- 提交时间：按教师要求的截止时间提交，逾期视为未提交；

- 注意事项：禁止抄袭，若发现抄袭，实验成绩按0分处理；代码需自行调试运行，确保能正常输出实验日志。

# 六、常见错误与注意事项

## 6.1 常见错误（重点规避）

- 错误1：路由匹配时，未进行IP地址与子网掩码的按位与运算，直接判断目的IP是否包含在目的网络中（如直接判断192.168.1.10是否以192.168.1.开头），导致匹配错误；

- 错误2：最长前缀匹配算法实现错误，只匹配路由表中的第一条符合条件的路由，未选择前缀最长的路由；

- 错误3：ARP解析目标错误——直连路由时，解析下一跳IP（0.0.0.0）的MAC，而非目的IP的MAC；

- 错误4：未实现ARP缓存功能，每次转发都发送ARP请求，未利用缓存减少“广播”；

- 错误5：默认路由处理错误，未将“目的网络0.0.0.0、子网掩码0.0.0.0”作为最后匹配的路由；

- 错误6：代码缩进不一致、变量命名混乱，导致程序无法正常运行，或难以批改；

- 错误7：实验日志输出不完整，缺失某一步流程（如未打印ARP请求、未提示缓存更新）。

## 6.2 注意事项

- 路由表必须按实验拓扑中的固定配置编写，不可自行修改，否则会导致测试场景无法通过，影响实验成绩；

- MAC地址可自定义，无需符合真实MAC地址规范，重点是模拟“IP→MAC”的解析过程；

- 调试代码时，可逐步测试每个模块，确认单个模块功能正确后，再整合实现完整转发流程，避免一次性编写所有代码导致难以排查错误；

- 若编程基础薄弱，可参考步骤中的代码示例，逐步修改完善，重点理解核心逻辑（最长前缀匹配、ARP流程、转发流程），而非单纯复制代码。

# 七、实验总结与思考

## 7.1 实验总结

实验完成后，需结合自身实操过程，撰写实验总结，重点包含以下内容：

- 本次实验实现了哪些功能，掌握了哪些知识点；

- 实验过程中遇到了哪些问题，如何排查和解决的（重点说明遇到的错误、调试过程）；

- 通过本次实验，对路由器的核心功能（ARP、路由表、转发）有哪些更深入的理解。

## 7.2 思考题

- 如何给ARP缓存添加失效时间，实现缓存的自动过期（提示：使用time模块记录缓存添加时间，查询时判断是否过期）？

- 若路由表中存在多条前缀长度相同的匹配路由，该如何处理（提示：可按路由表优先级、转发时延等因素选择）？

- 真实路由器中，ARP请求是广播发送，ARP应答是单播发送，本实验中简化了广播/单播的模拟，如何进一步完善，模拟真实的广播范围？