1.填空题

(1) 按照覆盖的地理范围不同，计算机网络可以分为局域网、城域网、广域网和个人区域网等。

(2) 计算机网络的拓扑结构主要有总线形结构、星形结构、环形结构、网状结构和树形结构等。

(3) 影响传播时延的主要因素有信道长度；影响传播时延的主要因素有信号传播速度。

(4) 数据传输的总时延是发送时延、传播时延和处理时延三种时延之和。

(5) “三网”合一指的是电信网、计算机网和有线电视网的融合。

(6) 所有的 Internet 标准都是以RFC文档的形式发表。

(7) 利用计算机网络可以共享的资源包括硬件资源、软件资源和数据资源。

2.选择题

（1）计算机网络的拓扑结构主要取决于它的（C）

（2）建立计算机网络的主要目的是（A）和数据通信

（3）下列有关计算机网络叙述中，错误的是（A）

（4）“三网融合”不属于（D）

（5）计算机网络中，所有计算机均连接到同一条通信传输线路上，这种结构称为（A）

（6）在网络体系结构中，OSI 表示（A）

（7）制定 OSI 的组织是（C）

3.简答题

（1）什么是计算机网络？

资源共享观点将计算机网络定义为“以能够相互共享资源的方式互连起来的自治计算机系统的集合”。

（2）计算机网络的发展可划分为几个阶段？每个阶段各有什么特点？

可分为四个阶段：
① 以单计算机为中心：以处理器为中心的联机网络，集中式控制
② 分组交换网络：多主机为中心，网络结构从“主机-终端”转变为“主机-主机”，主机负责数据处理和通信工作；将网络层划分为资源子网和通信子网；分组转发交换
③ 计算机网络标准化：TCP/IP协议集等

④ 计算机网络的蓬勃发展：三网合一、全光网络、物联网、软件定义网络等

（3）利用计算机网络可以共享哪些资源？具体包括哪些？

计算机网络可以共享的资源包括：

① 硬件资源（如打印机、磁盘阵列等）

② 软件资源（如数据库、应用程序）

③ 数据资源（如文档、图片、视频等）

（4）计算机网络与分布式计算机系统的区别与联系？

区别：网络是物理互联的计算机系统集合，目的是资源共享，而分布式系统是逻辑上的统一系统，目的是提高性能，用户看不到分布性。

联系：分布式系统通常建立在计算机网络之上，网络为其提供通信基础。

（5）计算机网络的哪些部分组成？什么是通信子网和资源子网？试述这种层次结构的特点以及各层的作用是什么。

主要由资源子网和通信子网组成：
① 通信子网：一些专用的节点交换机和连接这些节点的通信链路构成，实现数据传输；
② 资源子网：资源子网的用户通信建立在通信子网的基础上，通信子网为资源子网提供数据传输服务，形成统一的资源共享平台；
特点：分工明确，便于维护和管理

（7）比较计算机网络的几种主要拓扑结构的特点和适用场合。

| 拓扑结构 | 特点 | 适用场合 |
| --- | --- | --- |
| 总线形 | 结构简单、布线少、成本低；节点增删方便；但通信冲突多，可靠性差。. | 小型局域网 |
| 星形 | 每个节点都与中心节点相连；管理方便、故障易定位；但中心节点故障会导致全网瘫痪。 | 办公自动化系统 |
| 环形 | 节点首尾相连形成闭环；无冲突、通信延时可控；但任何节点故障都可能中断全网。 | 工业控制网络 |
| 网状 | 任意节点间有多条路径，可靠性和容错性最高；但布线复杂、成本高。 | 大型主干网 |
| 树形 | 由主干和多个分支组成，层次清晰、便于分级管理和扩展；主干故障影响全网。 | 大型企业网、校园网、教育网 |

（8）局域网与广域网的主要特点是什么？

局域网：覆盖范围小，传输速率高，建设维护成本低，多用于学校、公司内部

广域网：覆盖范围广，传输速率低，设备昂贵、运营复杂，多用于互联网主干或跨区域通信

（9）总线型结构是否适合于广域网？为什么？

不适合。
原因：总线型结构要求所有节点共享一条传输介质，在广域范围内实现代价高、信号衰减严重、冲突控制困难，因此广域网通常采用点到点的星型或网状结构。